Table of Contents

VORLESUNGSMANUSKRIPT

LED-Kennlinien—Erweiterte Shockley-Gleichung

Arbeitspunktberechnung mit dem Newton-Raphson-Verfahren

|  | Lernziele: Die Shockley-Gleichung herleiten und ihre Grenzen kennen — die Erweiterung für reale LEDs (insbes. blaue GaN-LEDs) physikalisch begründen — verstehen, warum V(I) statt I(V) gewählt wird und was das für den Newton-Raphson-Ansatz bedeutet. |
| --- | --- |

1 Die ideale Shockley-Gleichung

1.1 Herleitung und Formel

William Shockley leitete 1949 aus dem Drift-Diffusions-Modell des p-n-Übergangs die Strom-Spannungs-Kennlinie ab. Der Strom folgt dem Überschuss an Minoritätsträgern, die durch Diffusion den Übergang passieren:

| (GL. 1) | I_D = I_S · [ exp( V_D / (n·V_T) ) − 1 ] | Ideale Shockley-Gleichung |
| --- | --- | --- |
|  | V_T = k·T / q ≈ 25,85 mV bei 300 K | Temperaturspannung |

| Symbol | Bedeutung und typischer Wert (blaue GaN-LED) |
| --- | --- |
| I_S | Sättigungssperrstrom. Thermisch generiert. Für GaN: 10⁻²⁰ … 10⁻¹⁶ A (wegen großer Bandlücke extrem klein). |
| n | Idealitätsfaktor. n=1: reine Diffusion (ideal). n=2: RLZ-Rekombination dominiert. Bei GaN: 1,8 … 3,5. |
| V_T | Temperaturspannung k·T/q. Bei 300 K = 25,85 mV. Steigt linear mit der absoluten Temperatur. |

Für V_D ≫ V_T vereinfacht sich die Gleichung zur reinen Exponentialfunktion. Im halblogarithmischen I-V-Diagramm ergibt das eine Gerade mit der Steigung 1/(n·V_T·ln 10) ≈ 1 Dekade / (n · 59,5 mV). Diese „60-mV-Regel“ ist eine wichtige Faustregel.

1.2 Wo das Modell versagt — und warum

Die ideale Gleichung setzt voraus: keine Rekombination in der Raumladungszone, keine ohmschen Bahnwiderstände, reine Minoritätssträgerinjektion. Bei realen LEDs sind alle drei Annahmen verletzt:

| Effekt | Physikalische Ursache | Konsequenz im Modell |
| --- | --- | --- |
| n > 1 | Strahlende Rekombination + SRH-Rekombination in der RLZ (bei GaN: Auger-Terme) | n als freier Parameter (1–5) |
| Kennlinie knickt ab | Ohmscher Spannungsabfall an Bahnwiderständen, ITO-Elektrode, Bonddrähten | Serienwiderstand R_S addieren |
| I_S extrem klein | Große Bandlücke von GaN (3,4 eV) → I_S ∼ exp(−E_g/kT) | log₁₀(I_S) als Fitparameter |

2 Die erweiterte Shockley-Gleichung

2.1 Ersatzschaltbild und Gleichung

Das erweiterte Modell ergänzt die ideale Diode durch einen Serienwiderstand R_S, der alle ohmschen Verluste zwischen Klemme und p-n-Übergang zusammenfasst. Die Klemmenspannung setzt sich additiv zusammen:

| (GL. 2) | V_D = n·V_T·ln( I_D/I_S + 1 ) + I_D·R_S | Erweiterte Shockley-Gl. |
| --- | --- | --- |
|  | └──────────────────────┴────────────────── |  |
|  | ideale Diode (Shockley) Serienanteil |  |

Der Serienterm I_D·R_S ist bei kleinen Strömen vernachlässigbar, wächst aber linear und dominiert bei hohen Strömen. Das erklärt das charakteristische „Abknicken“ der LED-Kennlinie im linearen I-V-Diagramm.

3 Warum V(I) statt I(V)? — Eine entscheidende Modellwahl

3.1 Die zwei Formulierungen im Vergleich

GL. 2 ist explizit in V — gegeben I berechnen wir V direkt. Die inverse Formulierung I(V) ist dagegen implizit: I taucht sowohl linear als auch im Argument des Logarithmus auf und lässt sich nicht analytisch auflösen.

| V(I) ✔ | V_D = n·V_T·ln(I_D/I_S + 1) + I_D·R_S | explizit, direkt berechenbar |
| --- | --- | --- |
| I(V) ✘ | I_D = I_S·[ exp((V_D − I_D·R_S)/(n·V_T)) − 1 ] | implizit, I steht auf beiden Seiten! |

Die implizite Form I(V) existiert zwar (mit der Lambert-W-Funktion lösbar), ist aber für einen Kurvenfit ungeeignet. Warum?

3.2 Numerische Begründung für die V(I)-Wahl

scipy.curve_fit minimiert die Summe der quadrierten Abweichungen in der abhängigen Variable:

| V(I)-Fit: | min Σ [ V_gemessen(i) − V_modell(I_gemessen(i)) ]² | Residuen in Volt |
| --- | --- | --- |
| I(V)-Fit: | min Σ [ I_gemessen(i) − I_modell(V_gemessen(i)) ]² | Residuen in Ampere |

|  | Problem beim I(V)-Fit: Der Strom I_D variiert über 5–6 Größenordnungen (0,001 mA bis 100 mA). Ein Messpunkt bei 100 mA trägt mit (100 mA)² = 10⁴ zum Fehler bei, ein Punkt bei 0,01 mA nur mit (0,01 mA)² = 10⁻⁸. Der Fit wäre praktisch blind für kleine Ströme. Vorteil beim V(I)-Fit: Die Spannung V_D ändert sich bei der blauen LED nur von ca. 2,5 V bis 3,5 V. Alle Messpunkte tragen in ähnlicher Größenordnung bei. Der Fit ist gleichmäßig gewichtet und numerisch gut konditioniert. |
| --- | --- |

Zusätzlich bedeutet eine kleine Spannungänderung ΔV bei einer Exponentialfunktion eine sehr große Stromänderung. Der Fehler propagiert asymmetrisch — beim V(I)-Fit ist diese Asymmetrie unkritisch, beim I(V)-Fit verursacht sie numerische Instabilität.

3.3 Konsequenz: Zwei verschiedene Newton-Raphson-Probleme

Die Wahl der Formulierung bestimmt direkt, wie wir später die Schaltungsgleichung lösen — und damit den Ansatz für das Newton-Raphson-Verfahren.

|  | Ansatz V(I) ✔ (gewählt) | Ansatz I(V) ✘ (Alternative) |
| --- | --- | --- |
| Gesucht bei Fit | Parameter aus V=f(I) | Parameter aus I=f(V, I) — implizit! |
| Fit-Residuen | Fehler in Volt → gut konditioniert | Fehler in Ampere → schlecht gewichtet |
| Newton f-Funktion | f(I_D) = V_D(I_D) + I_D·R − U_ges | f(V_D) = I_D(V_D)·R − (U_ges − V_D) |
| Ableitung f' | analytisch einfach (s. Abschn. 4) | zusätzl. implizite Differentiation nötig |
| Startwert | I_D aus Kurzschlussnäherung → robust | V_D-Schätzung unsicherer |

Im Python-Programm wird konsequent der V(I)-Ansatz gewählt: Das Modell liefert V aus I, der Fit minimiert Spannungsresiduen, und auch das Newton-Raphson-Verfahren formuliert die Fehlerfunktion in I als Unbekannte.

4 Newton-Raphson-Verfahren zur Arbeitspunktberechnung

4.1 Schaltungsgleichung (Maschenregel)

Im Reihenstromkreis (Spannungsquelle U_ges, Vorwiderstand R, LED) liefert die Maschenregel:

| (GL. 3) | U_ges = V_R + V_D = I_D·R + V_D(I_D) | Maschenregel |
| --- | --- | --- |

Einsetzen des V(I)-Modells (GL. 2) ergibt die zu lösende Gleichung. Da V_D(I_D) nichtlinear ist, kann I_D nicht direkt isoliert werden — wir suchen die Nullstelle der Fehlerfunktion:

| (GL. 4) | f(I_D) = n·V_T·ln(I_D/I_S + 1) + I_D·(R + R_S) − U_ges = 0 | Fehlerfunktion |
| --- | --- | --- |

4.2 Newton-Raphson-Iteration

Das Newton-Raphson-Verfahren approximiert f(I_D) lokal durch die Tangente und bestimmt deren Nullstelle als nächsten Iterationspunkt:

| (GL. 5) | I_D^(k+1) = I_D^(k) − f( I_D^(k) ) / f'( I_D^(k) ) | Newton-Iteration |
| --- | --- | --- |

Die Ableitung f'(I_D) wird analytisch berechnet — das ist ein wesentlicher Vorteil der V(I)-Formulierung. Beim I(V)-Ansatz wäre eine implizite Differentiation nötig (I taucht auf beiden Seiten auf):

| (GL. 6) | f'(I_D) = n·V_T / (I_D + I_S) + R + R_S | Analytische Ableitung |
| --- | --- | --- |
|  | └────────────────┴───────────────── |  |
|  | Dioden-Differenzwiderstand ohmscher Anteil |  |

Die Ableitung ist immer positiv (alle Terme > 0), was gewährleistet, dass das Verfahren in die richtige Richtung schreitet — es gibt keine Nullstelle der Ableitung und damit keine Divergenz für I_D > 0.

4.3 Startwert und Konvergenz

Als Startwert wird der genäherte Kurzschlussstrom verwendet:

| (GL. 7) | I_D^(0) = U_ges / ( R + R_S + 1 ) | Startwert (1Ω ≈ Diode bei kleinem I) |
| --- | --- | --- |

Newton-Raphson konvergiert quadratisch: Die Anzahl korrekter Dezimalstellen verdoppelt sich pro Iteration. Typisch werden 5–10 Iterationen für eine Genauigkeit von 10⁻⁷ A benötigt.

|  | Numerische Absicherungen im Code: - I_D ≤ 0: Zurücksetzen auf 10⁻¹² A (Logarithmus undefiniert) - ¦f'(I_D)¦ < 10⁻³⁰: Abbruch (Division durch nahezu Null) - Kein Ergebnis nach 1000 Iterationen: Rückgabe None mit Warnung - Ergebnis I_D ≤ 0: Verworfen (physikalisch unmöglich) |
| --- | --- |

4.4 Grafische Interpretation: Lastgerade

Die Arbeitsgleichung (GL. 3) lässt sich umschreiben zu V_D = U_ges − I_D·R. Das ist die Gleichung einer Geraden im I-V-Diagramm — der Lastgeraden:

| (GL. 8) | V_D = U_ges − I_D · R | Lastgerade |
| --- | --- | --- |
|  | I_D = 0 ➤ V_D = U_ges (Leerlauf-Punkt) |  |
|  | V_D = 0 ➤ I_D = U_ges/R (Kurzschluss-Punkt) |  |

Der Arbeitspunkt ist der Schnittpunkt von LED-Kennlinie V_D(I_D) und Lastgeraden. Das Newton-Raphson-Verfahren findet diesen Schnittpunkt numerisch, indem es iterativ die Differenz beider Kurven — also f(I_D) — zu null treibt.

5 Umsetzung im Python-Programm

5.1 Kernfunktionen und ihre Aufgaben

| Funktion / Abschnitt | Aufgabe und Bezug zur Theorie |
| --- | --- |
| extended_shockley_voltage(I, …) | Berechnet V_D aus I_D nach GL. 2 — die V(I)-Formulierung |
| curve_fit(…) | Fittet log₁₀(I_S), n, R_S an Messdaten. Minimiert Fehler in V (nicht in I) |
| solve_for_Id(…) | Newton-Raphson: Löst GL. 4 iterativ. Nutzt GL. 5 und GL. 6 |
| Diagramm 1 | Gesamtkennlinie: alle Messpunkte + Fit-Kurve aus GL. 2 |
| Diagramm 2 | Arbeitspunkt: Kennlinie + Lastgerade (GL. 8) + AP-Markierung |

5.2 Warum log₁₀(I_S) statt I_S direkt fitten?

I_S liegt für blaue GaN-LEDs im Bereich 10⁻²⁰ A. curve_fit würde versuchen, diesen Wert direkt zu optimieren — bei Parameterschritten im Bereich des Absolutwerts extrem schlechte Konditionierung. log₁₀(I_S) liegt dagegen im handhabbaren Bereich −20 bis −10, und ein Schritt von 0,1 entspricht einer Multiplikation von I_S mit 10⁰ʸ¹ ≈ 1,26 — physikalisch sinnvoll.

5.3 Korrekturen der verbesserten Version

| Problem (Original) | Korrektur |
| --- | --- |
| except: pass — alle Fehler stumm | except ValueError mit Zeilennummer-Ausgabe |
| Keine Dateiexistenzprüfung | os.path.isfile() + sys.exit(1) mit Meldung |
| I_D = 0 als gültig akzeptiert | Prüfung I_D ≤ 0 mit Warnung und continue |
| Kein sauberer Exit | 'q' beendet Schleife, plt.close() nach Plot |
| Division durch df ≈ 0 möglich | Guard: if abs(df) < 1e-30 → return None |

6 Übungsaufgaben

Aufgabe 1 — Idealitätsfaktor aus Kennlinie

Gegeben: Eine blaue LED zeigt im halblogarithmischen I-V-Diagramm eine Steigung von 1 Dekade / 120 mV. Berechnen Sie n bei T = 25 °C.

|  | Hinweis: 1 Dekade / 120 mV ➤ n = 120 mV / (V_T · ln 10) = 120 mV / 59,5 mV = ?? |
| --- | --- |

Aufgabe 2 — Vorwiderstand dimensionieren

Gegeben: U_ges = 5 V, blaue LED mit V_F = 3,1 V bei I_F = 20 mA, R_S = 20 Ω.

Aufgabe: (a) Berechnen Sie R aus der Lastgeraden-Gleichung. (b) Welche Verlustleistung entsteht an R? (c) Welcher Normwert (E12-Reihe) wäre zu wählen?

Aufgabe 3 — Newton-Raphson per Hand

Gegeben: n = 2,0, I_S = 10⁻²⁰ A, R_S = 20 Ω, R = 100 Ω, U_ges = 5 V, V_T = 25,85 mV.

Aufgabe: Führen Sie 3 Iterationen des Newton-Raphson-Verfahrens durch. Startwert: I_D⁻⁰ = U_ges / (R + R_S + 1) ≈ 41,0 mA. Tragen Sie f(I_D), f'(I_D) und I_D⁻ⁿ⁺¹ tabellarisch ein.

Aufgabe 4 — Vergleich V(I) vs. I(V) beim Fit

Aufgabe: Erklären Sie in eigenen Worten, warum ein Fit mit I(V) als abhängiger Variable bei LED-Messdaten zu schlechten Ergebnissen führt. Welche Messpunkte würden übergewichtet, welche vernachlässigt?

7 Zusammenfassung der Kernaussagen

|  | - Die ideale Shockley-Gleichung I_D = I_S·[exp(V_D/n·V_T)−1] gilt für ideale p-n-Übergänge. Bei LEDs versagt sie wegen RLZ-Rekombination (n>1) und Serienwiderstands-Effekten. - Die Erweiterung V_D = n·V_T·ln(I_D/I_S+1) + I_D·R_S beschreibt reale LEDs durch drei Parameter: I_S (Materialabhängig), n (Rekombinationsmechanismus), R_S (parasitäre Widerstände). - Die Formulierung V(I) statt I(V) ist eine bewusste numerische Entscheidung: Spannungsresiduen sind gleichmäßig verteilt, der Fit ist gut konditioniert. Beim I(V)-Ansatz dominieren große Ströme den Fehler. - Beim Newton-Raphson-Verfahren wirkt sich die V(I)-Wahl direkt aus: Die Fehlerfunktion f(I_D) und ihre analytische Ableitung f'(I_D) sind beide einfach und numerisch stabil. Beim I(V)-Ansatz wäre implizite Differentiation nötig. - Das Verfahren konvergiert quadratisch und findet den Arbeitspunkt (Schnittpunkt von Kennlinie und Lastgerade) typisch in 5–10 Iterationen mit einer Genauigkeit von < 10⁻⁷ A. |
| --- | --- |

Literatur

- Shockley, W. (1949): The Theory of p-n Junctions. Bell System Technical Journal 28(3), 435–489.

- Sze, S.M., Ng, K.K. (2007): Physics of Semiconductor Devices. 3rd ed., Wiley.

- Schubert, E.F. (2018): Light-Emitting Diodes. 3rd ed., Cambridge University Press.

- Press, W.H. et al. (2007): Numerical Recipes. 3rd ed., Cambridge. [Kap. 9: Root Finding, Kap. 15: Curve Fitting]