Table of Contents

Vorlesungsmanuskript

Halbleiter-Elektronik

Von der Kennlinienmessung zur Arbeitspunktberechnung:

SPICE-Parameterextraktion am Beispiel BC547

| Messkette: ▸ Kennlinienschreiber-Messung ▸ Gummel-Plot-Auswertung (IS, NF) ▸ Stromverstärkung (BF) aus hFE-Kurve ▸ Early-Spannung (VAF) aus Ausgangskennfeld ▸ Hochstrom-Knick (IKF) ▸ Basiswiderstand (RBM) ▸ Arbeitspunktberechnung in Python | Prüfling: BC547 (npn, Si-Kleinsignaltransistor) Messmittel: Kennlinienschreiber (Curve Tracer) Begleitprogramm: Erweitere_Spice_Parameter_1.py |
| --- | --- |

Lehrstuhl Halbleiterelektronik | Hochschule | 2026

1 Einleitung: Von der Messung zum Modell

In der vorangegangenen Einheit wurde das erweiterte SPICE-Modell des Bipolartransistors (Gummel-Poon mit Early-Effekt, Hochstrom-Beta-Abfall und internem Basiswiderstand) ausschließlich mit vorgegebenen Parametern behandelt. In dieser Einheit schließen wir die Lücke zwischen Theorie und Praxis: Wir bestimmen alle SPICE-Parameter aus realen Messungen mit dem Kennlinienschreiber (Curve Tracer) und speisen sie in das Python-Modell ein, um den Arbeitspunkt einer konkreten Schaltung zu berechnen.

| Ziele | Nach dieser Einheit können Sie: - die Funktionsweise eines Kennlinienschreibers und die relevanten Messmodi erläutern, - aus einer Gummel-Plot-Messung den Sättigungsstrom I_S und den Idealfaktor n extrahieren, - die Stromverstärkung beta_F aus dem Verhältnis I_C/I_B bestimmen, - die Early-Spannung V_A durch Extrapolation des Ausgangskennfelds ermitteln, - den Knickstrom I_KF aus dem Abknicken der beta-Kurve bei hohen Strömen ablesen, - den internen Basiswiderstand R_B,int aus der Kompression der Eingangskennlinie bestimmen, - die so gewonnenen Parameter in das Python-Arbeitspunktprogramm einsetzen und das Ergebnis bewerten. |
| --- | --- |

2 Der Kennlinienschreiber als Messinstrument

2.1 Funktionsprinzip

Ein Kennlinienschreiber (Curve Tracer) legt an die Anschlüsse eines Transistors definierte Spannungs- bzw. Stromrampen an und zeichnet den resultierenden Stromfluss auf. Für den BJT werden typischerweise zwei Messmodi benötigt:

- Basis-Emitter-Kennlinie I_B(V_BE) bzw. I_C(V_BE): Basis wird spannungs- oder stromgesteuert durchgefahren, V_CE wird konstant gehalten (z. B. V_CE = 5 V, um den aktiven Bereich sicherzustellen).

- Ausgangskennfeld I_C(V_CE) bei I_B = const.: Für mehrere feste Basisstrom-Stufen wird V_CE von 0 V bis zur Versorgungsspannungsgrenze durchgefahren.

Wichtig ist, dass der Kennlinienschreiber die Selbsterwärmung des Transistors während der Messung gering hält (kurze Pulsmessung oder Strombegrenzung), da sich sonst I_S und damit alle abgeleiteten Parameter mit der Messzeit verschieben (thermische Drift).

2.2 Benötigte Messreihen

Für die vollständige Parameterextraktion werden drei Messreihen benötigt:

| Messreihe | Bedingung | Liefert Parameter |
| --- | --- | --- |
| Gummel-Plot | I_C, I_B vs. V_BE bei V_CE = const. (z. B. 5 V), log. I-Achse | I_S, NF, BF, IKF |
| Ausgangskennfeld | I_C vs. V_CE bei mehreren I_B-Stufen, V_CE = 0...V_CC | VAF (Early-Spg.) |
| Eingangskennlinie | V_BE vs. I_B bei festem V_CE, hoher Auflösung im Knick | RBM (Basis-R) |

Eine vierte Größe, die Basis-Early-Spannung V_AB (VAR), ist messtechnisch deutlich aufwendiger zu bestimmen (sie erfordert die V_CE-Abhängigkeit von I_B bei konstantem V_BE mit sehr hoher Strommessauflösung) und wird in der Praxis häufig aus Datenblattangaben übernommen oder per Faustregel mit V_AB ≈ 2*V_AF abgeschätzt, da sie für die meisten Schaltungsanalysen einen vernachlässigbar kleinen Einfluss hat.

3 Parameterextraktion 1: Sättigungsstrom I_S und Idealfaktor n

3.1 Der Gummel-Plot

Der Gummel-Plot zeigt I_C und I_B halblogarithmisch über V_BE bei konstantem V_CE. Im mittleren Strombereich (weder Leckströme bei sehr kleinem I_C, noch Hochinjektion bei sehr großem I_C) verläuft I_C(V_BE) als ideale Exponentialfunktion und erscheint im halblogarithmischen Diagramm als Gerade:

I_C = I_S * exp( V_BE / (n * V_T) )

=> ln(I_C) = ln(I_S) + V_BE / (n * V_T)

Geradengleichung: y = m*x + b mit y = ln(I_C), x = V_BE

Steigung: m = 1 / (n * V_T)

Achsenabschnitt: b = ln(I_S)

3.2 Auswertung über zwei Messpunkte

In der Praxis wertet man zwei Punkte (V_BE1, I_C1) und (V_BE2, I_C2) aus dem linearen Bereich des Gummel-Plots aus:

n = (V_BE2 - V_BE1) / ( V_T * ln(I_C2 / I_C1) )

I_S = I_C1 / exp( V_BE1 / (n*V_T) )

| Messbeispiel BC547 | Aus zwei Punkten im linearen Bereich des Gummel-Plots (V_CE = 5 V, Raumtemperatur): Punkt 1: V_BE1 = 0.600 V -> I_C1 = 0.5 mA Punkt 2: V_BE2 = 0.660 V -> I_C2 = 5.0 mA n = (0.660-0.600) / (0.02586 * ln(10)) = 1.008 ~= 1.0 I_S = 0.5mA / exp(0.600/(1.008*0.02586)) = 5.0e-14 A |
| --- | --- |

Für Siliziumtransistoren wie den BC547 ergibt sich praktisch immer n ≈ 1.0 (idealer Diffusionsstrom dominiert). Werte n > 1.05 deuten auf einen relevanten Rekombinationsanteil im Sperrschichtbereich hin (zweiter, paralleler Diodenast mit n ≈ 2, im einfachen Modell hier nicht berücksichtigt).

3.3 Gültigkeitsbereich und typische Fehlerquellen

- Bei sehr kleinem I_C (typisch < 1 µA) dominieren Leckströme – die Gerade krümmt sich nach oben ab. Diesen Bereich nicht zur Auswertung verwenden.

- Bei hohem I_C (Hochinjektion) krümmt sich die Gerade nach unten ab. Auch dieser Bereich ist für die Bestimmung von I_S und n ungeeignet.

- Der Basisstrom I_B(V_BE) verläuft im Gummel-Plot meist nicht exakt parallel zu I_C(V_BE) – das Verhältnis I_C/I_B liefert direkt beta_F.

4 Parameterextraktion 2: Stromverstärkung beta_F (BF)

4.1 Bestimmung aus dem Gummel-Plot

Da im Gummel-Plot sowohl I_C als auch I_B über V_BE aufgetragen werden, lässt sich beta_F bei jedem Arbeitspunkt direkt als Verhältnis ablesen:

beta_F(V_BE) = I_C(V_BE) / I_B(V_BE)

Da beta_F selbst stromabhängig ist (Webster-Effekt), wählt man als BF-Wert für SPICE üblicherweise den Maximalwert von beta im mittleren Strombereich – also dort, wo die beta-I_C-Kurve ihr Plateau erreicht, bevor der Hochstrom-Abfall einsetzt.

4.2 Messbeispiel BC547

| Messbeispiel BC547 | Aus dem Plateau-Bereich der beta(I_C)-Kurve (typisch I_C = 1...10 mA für BC547): I_C = 2.0 mA I_B = 6.9 µA -> beta_F = 2.0mA / 6.9µA ~= 290 Dieser Wert liegt im Datenblatt-Bereich der hFE-Klassifikation B (200-450) für den BC547. Da hFE serienstreuungsbedingt erheblich variiert, ist eine Messung am konkreten Exemplar unerlässlich. |
| --- | --- |

5 Parameterextraktion 3: Early-Spannung V_A (VAF)

5.1 Extrapolationsverfahren

Die Early-Spannung wird aus dem Ausgangskennfeld I_C(V_CE) bei mehreren I_B-Stufen bestimmt. Im aktiven Bereich (V_CE oberhalb der Sättigungsspannung) verlaufen die Kennlinien näherungsweise linear mit kleiner positiver Steigung. Extrapoliert man diese Geraden nach links, schneiden sie sich näherungsweise in einem gemeinsamen Punkt auf der negativen V_CE-Achse bei V_CE = -V_A:

I_C(V_CE) = I_C0 * (1 + V_CE/V_A) [Gerade im aktiven Bereich]

Aus zwei Punkten derselben Kennlinie (gleiches I_B):

V_A = (V_CE2*I_C1 - V_CE1*I_C2) / (I_C2 - I_C1)

5.2 Praktisches Auswerteverfahren

1. Wählen Sie eine I_B-Kurve aus dem Ausgangskennfeld (z. B. I_B = 20 µA).

2. Lesen Sie zwei Punkte im aktiven Bereich ab, z. B. bei V_CE = 5 V und V_CE = 20 V (möglichst weit auseinander für geringen Ablesefehler).

3. Setzen Sie beide Punkte in die Formel für V_A ein.

4. Wiederholen Sie dies für 2-3 weitere I_B-Stufen und mitteln Sie die Ergebnisse.

| Messbeispiel BC547 | Ausgangskennlinie bei I_B = 20 µA: Punkt 1: V_CE1 = 5 V I_C1 = 5.80 mA Punkt 2: V_CE2 = 20 V I_C2 = 6.67 mA V_A = (20*5.80m - 5*6.67m)/(6.67m - 5.80m) = (116m - 33.35m)/0.87m = 82.65/0.87 ~= 95 V Typischer BC547-Bereich laut Literatur: V_A ~= 70...100 V. Der gemessene Wert von 95 V liegt im erwarteten Bereich. |
| --- | --- |

In dieser Vorlesung verwenden wir für die anschließende Python-Berechnung den gemessenen Wert V_A = 95 V (statt des fiktiven Demonstrationswerts V_A = 100 V aus der vorigen Einheit).

6 Parameterextraktion 4: Knickstrom I_KF (IKF)

6.1 Erkennung im Gummel-Plot

Bei hohen Kollektorströmen weicht die I_C(V_BE)-Kurve im Gummel-Plot zunehmend nach unten von der idealen Geraden ab (Hochinjektion). Gleichzeitig fällt die aus I_C/I_B berechnete beta(I_C)-Kurve vom Plateau ab. Der Knickstrom I_KF ist definitionsgemäß der Strom, bei dem beta auf 70.7 % (= 1/sqrt(2)) des Plateauwerts gefallen ist:

beta_eff(I_C) = beta_F / sqrt(1 + I_C/I_KF)

Bei I_C = I_KF: beta_eff = beta_F / sqrt(2) = 0.707 * beta_F

=> I_KF ist exakt der Strom, bei dem beta_eff auf 70.7% des Plateaus gefallen ist.

6.2 Praktisches Auswerteverfahren

1. Tragen Sie beta = I_C/I_B über I_C halblogarithmisch auf (typisches Diagramm aus dem Gummel-Plot abgeleitet).

2. Bestimmen Sie den Plateauwert beta_F im mittleren Strombereich.

3. Suchen Sie den Strom I_C, bei dem beta auf 0.707 * beta_F gefallen ist – das ist I_KF.

| Messbeispiel BC547 | Aus der beta(I_C)-Kurve des BC547: beta_F (Plateau) = 290 0.707 * beta_F = 205 Abgelesener I_C bei beta=205: I_KF ~= 80 mA Dies passt zur Datenblattgrenze I_C,max = 100 mA des BC547 – der Hochstrom-Abfall setzt also bereits unterhalb der absoluten Strombegrenzung spürbar ein. |
| --- | --- |

7 Parameterextraktion 5: Interner Basiswiderstand R_B,int (RBM)

7.1 Auswerteprinzip

Der interne Basiswiderstand verursacht bei hohen Basisströmen einen zusätzlichen Spannungsabfall, der die Eingangskennlinie V_BE(I_B) gegenüber der idealen Diodenkennlinie zu höheren V_BE-Werten hin "aufbiegt" (Kompression der Kennlinie bei hohem Strom – ähnlich wie der Vorwiderstandseffekt bei einer LED-Kennlinie):

V_BE,gemessen = V_BE,ideal + I_B * R_B,int

=> R_B,int = ( V_BE,gemessen - V_BE,ideal ) / I_B

7.2 Praktisches Auswerteverfahren

1. Berechnen Sie aus IS und n den idealen V_BE-Verlauf: V_BE,ideal(I_B) = n*V_T*ln(beta_F*I_B/I_S).

2. Vergleichen Sie bei hohem I_B (z. B. nahe I_KF) den idealen Wert mit dem tatsächlich gemessenen V_BE.

3. Die Differenz, dividiert durch I_B, ergibt R_B,int.

| Messbeispiel BC547 | Bei hohem Basisstrom I_B = 1 mA (entspricht I_C ~= 290 mA im idealen Modell, praktisch durch IKF begrenzt – hier wird der reine R_B,int-Effekt isoliert betrachtet): V_BE,ideal = n*V_T*ln(beta_F*I_B/I_S) ~= 0.768 V V_BE,gemessen = 0.783 V R_B,int = (0.783 - 0.768) / 1mA = 15 Ohm Typische Werte für Kleinsignal-npn-Transistoren wie den BC547 liegen im Bereich 5...30 Ohm – der gemessene Wert von 15 Ohm ist plausibel. |
| --- | --- |

Diese Methode setzt voraus, dass IS, n und beta_F bereits aus den vorigen Schritten bekannt sind – die Parameterextraktion erfolgt also in der gezeigten Reihenfolge (I_S, n -> beta_F -> V_A -> I_KF -> R_B,int), da spätere Parameter auf früheren aufbauen.

8 Zusammengefasster Parametersatz für den BC547

Die folgende Tabelle fasst alle aus den Messungen extrahierten Parameter zusammen, im direkten Vergleich zum fiktiven Demonstrationsdatensatz der Vorgängereinheit:

| Parameter | Demo-Wert (vorige Einheit) | Gemessen (BC547) | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| IS | 1e-13 A | 5.0e-14 A | Gummel-Plot |
| NF | 1.0 | 1.01 | Gummel-Plot |
| BF | 200 | 290 | I_C/I_B Plateau |
| VAF | 100 V | 95 V | Ausgangskennfeld |
| VAR | 200 V | 190 V (~2*VAF, Faustregel) | geschätzt |
| IKF | 0.5 A | 0.08 A | beta(I_C)-Abfall |
| RBM | 10 Ohm | 15 Ohm | Eingangskennlinie |

Auffällig ist der deutlich kleinere Knickstrom I_KF des realen BC547 (80 mA) gegenüber dem Demo-Wert (500 mA). Das bedeutet: Bei den im Folgenden berechneten Arbeitspunkten muss geprüft werden, ob I_C in die Nähe von I_KF kommt – dann wäre auch die in der letzten Einheit diskutierte Webster-Näherung (im Gegensatz zur exakten Gummel-Poon-Formel) kritischer zu hinterfragen.

9 Arbeitspunktberechnung mit gemessenen Parametern

9.1 Anpassung des Python-Programms

Das Programm Erweitere_Spice_Parameter_1.py aus der Vorgängereinheit wird unverändert in seiner Struktur (Newton-Raphson, Bisektion) übernommen. Lediglich der Parameterblock am Anfang wird durch die gemessenen Werte ersetzt:

# --- Gemessene Parameter (BC547, Kennlinienschreiber) ---

I_S = 5.0e-14 # Sättigungsstrom (Gummel-Plot)

beta_F = 290.0 # Stromverstärkung (Plateau I_C/I_B)

n = 1.01 # Idealfaktor (Gummel-Plot-Steigung)

V_A = 95.0 # Early-Spannung (Ausgangskennfeld)

V_AB = 190.0 # Basis-Early-Spg. (Faustregel: 2*VAF)

I_KF = 0.08 # Knickstrom (beta-Abfall auf 70.7%)

R_B_int = 15.0 # Interner Basiswiderstand (Eingangskl.)

9.2 Schaltungsdimensionierung für den Arbeitspunkt

Wir verwenden zur Veranschaulichung dieselbe Fixed-Bias-Schaltung wie zuvor (R_C = 100 Ohm, V_CC = V_BB = 25 V), mit dem Ziel V_CE = V_CC/2 = 12.5 V. Die Bisektion sucht erneut den passenden R_B.

9.3 Erwartetes Ergebnis und Plausibilitätsprüfung

Mit beta_F = 290 (statt 200) wird bei gleichem R_B mehr Kollektorstrom fließen – die Bisektion wird also tendenziell einen größeren R_B finden als im Demo-Beispiel, um denselben Arbeitspunkt V_CE = 12.5 V einzustellen. Quantitativ lässt sich das näherungsweise abschätzen:

Vereinfachte Abschaetzung (ideales Modell, ohne Early/RBM):

I_C,ziel = V_CC/(2*R_C) = 25/(2*100) = 125 mA

I_B,ziel = I_C,ziel / beta_F = 125mA/290 = 431 µA

V_BE ~= n*V_T*ln(I_C,ziel/I_S) = 1.01*25.86mV*ln(125mA/5e-14A)

~= 0.746 V

R_B = (V_BB - V_BE)/I_B,ziel = (25-0.746)/431µA ~= 56.3 kOhm

Dieser Schätzwert dient als Startwert/Plausibilitätscheck; das tatsächliche Ergebnis der Newton-Raphson-Bisektion mit allen Korrekturtermen (Early-Effekt, RBM) weicht davon je nach Lage zum Kniestrom ab — im vorliegenden Fall (IC/IKF = 1,56) um ein Drittel: der Abschätzung 56,3 kΩ steht der Modellwert 37,3 kΩ gegenüber und sollte in der Übung explizit berechnet und mit diesem Schätzwert verglichen werden.

10 Fehler- und Unsicherheitsbetrachtung

10.1 Messunsicherheiten

- Ableseunsicherheit am Kennlinienschreiber: typisch ±2-5% bei analogen Geräten, deutlich geringer bei digitaler Datenerfassung.

- Thermische Drift: I_S verdoppelt sich näherungsweise alle 8-10 K Temperaturanstieg. Messungen sollten bei konstanter, dokumentierter Temperatur erfolgen.

- Bauteilstreuung: hFE (beta_F) streut bei BC547 herstellerseitig um den Faktor 4 (Klassengrenzen 110-800). Jede Messung gilt nur für das konkrete Exemplar.

- Kontaktwiderstände der Messspitzen können R_B,int systematisch überschätzen lassen – Vierleitermessung oder Kalibrierung empfohlen.

10.2 Fortpflanzung in die Arbeitspunktberechnung

Da I_C exponentiell von V_BE abhängt, wirken sich bereits kleine Unsicherheiten in I_S und n stark auf den berechneten Arbeitspunkt aus. Eine Unsicherheit von ±10% in I_S verschiebt V_BE um etwa:

Aus I_C = I_S*exp(V_BE/(n*V_T)):

dV_BE = n*V_T * d(ln(I_S)) = n*V_T * ln(1.1) ~= 1.01*25.86mV*0.0953 ~= 2.5 mV

=> 10% Fehler in I_S verschiebt V_BE nur um ca. 2.5 mV (geringe Sensitivität).

Der Kollektorstrom selbst reagiert dagegen direkt proportional auf einen I_S-Fehler,

wenn V_BE festgehalten wird - in der geschlossenen Arbeitspunktrechnung kompensiert

sich dies aber teilweise durch die Rueckkopplung ueber R_B.

11 Übungsaufgaben

Aufgabe 1 – Gummel-Plot-Auswertung:

- Gegeben seien zwei Messpunkte V_BE1 = 0.580 V, I_C1 = 0.1 mA und V_BE2 = 0.640 V, I_C2 = 1.0 mA. Bestimmen Sie n und I_S.

Aufgabe 2 – Early-Spannung:

- Aus dem Ausgangskennfeld bei I_B = 40 µA wurden V_CE1 = 3 V, I_C1 = 11.5 mA und V_CE2 = 15 V, I_C2 = 12.4 mA gemessen. Berechnen Sie V_A.

Aufgabe 3 – Knickstrom:

- beta_F = 320 wurde im Plateau gemessen. Bei welchem Stromwert beta = 226 gemessen wird, entspricht I_KF. Wie würden Sie diesen Wert messtechnisch eingrenzen (Vorgehensweise in 3 Schritten beschreiben)?

Aufgabe 4 – Vollständige Berechnung:

- Übernehmen Sie die in Kapitel 8 gemessenen BC547-Parameter vollständig in das Python-Programm und führen Sie die Bisektion durch. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Abschätzung aus Kapitel 9.3 und erklären Sie die Abweichung.

Aufgabe 5 – Sensitivitätsanalyse:

- Variieren Sie beta_F im Bereich der Datenblatt-Klassengrenzen (110 bis 800) und berechnen Sie jeweils den resultierenden Arbeitspunkt R_B. Wie stark schwankt R_B über diesen Bereich – und welche Konsequenz hat das für die Serienfertigung von Schaltungen mit Fixed-Bias?

12 Zusammenfassung

| Kernaussagen | - Alle sieben SPICE-Parameter (IS, NF, BF, VAF, VAR, IKF, RBM) lassen sich aus drei Kennlinienschreiber-Messreihen extrahieren: Gummel-Plot, Ausgangskennfeld, Eingangskennlinie. - Die Extraktion folgt einer festen Reihenfolge, da spätere Parameter auf den Ergebnissen früherer Schritte aufbauen (IS, n -> BF -> VAF -> IKF -> RBM). - Reale BC547-Werte unterscheiden sich teils deutlich von den Demo-Werten der Vorgängereinheit, insbesondere der Knickstrom IKF. - Messunsicherheiten setzen sich über die exponentielle I_C(V_BE)-Beziehung unterschiedlich stark in den Arbeitspunkt fort - V_BE reagiert robust, I_C empfindlich. - Das Python-Programm aus der Vorgängereinheit benötigt keine strukturelle Änderung, nur den Austausch des Parameterblocks. |
| --- | --- |

Literaturhinweise

- Datenblatt BC547 (verschiedene Hersteller, z. B. onsemi, Nexperia) – hFE-Klassengrenzen, Grenzwerte

- Getreu (1978): Modeling the Bipolar Transistor – Parameterextraktionsverfahren im Detail

- Gummel/Poon (1970): An integral charge control model of bipolar transistors, BSTJ 49(5)

- LTspice Hilfedokumentation: .model-Statement und BJT-Parametertabelle

- Vorgängereinheit: Vorlesungsmanuskript 'Bipolare Transistoren: Erweitertes SPICE-Modell'