Table of Contents

Numerische Simulation eines Bipolartransistors

Arbeitspunktberechnung mit Newton-Raphson und Bisektionsverfahren

Begleitmaterial zur Lehrveranstaltung

Elektronik / Numerische Methoden in der Elektrotechnik

Programm: Transistor_20.py

Sprache: Python 3 | Bibliotheken: NumPy, Matplotlib

1 Einleitung und Zielsetzung

Dieses Skript erläutert Schritt für Schritt das Programm Transistor_20.py. Das Programm berechnet den Arbeitspunkt eines NPN-Bipolartransistors in einer einfachen Kollektorschaltung – und zwar vollständig numerisch, ohne Vereinfachungen wie die oft verwendete Beta-Näherung.

Ziel des Programms: Den Basiswiderstand R_B so bestimmen, dass der Transistor im Mittelpunkt seiner Aussteuerbarkeit arbeitet, d. h. V_CE ≈ V_CC / 2.

Dazu werden zwei numerische Verfahren kombiniert:

- Newton-Raphson-Verfahren (innere Schleife): Löst das nichtlineare Gleichungssystem für einen festen Wert von R_B.

- Bisektionsverfahren (äußere Schleife): Sucht iterativ den optimalen R_B-Wert.

2 Physikalischer Hintergrund

2.1 Die Transistorschaltung

Betrachtet wird ein NPN-Bipolartransistor mit Basiswiderstand R_B und Kollektorwiderstand R_C, gespeist von der Versorgungsspannung V_CC:

Schaltungsaufbau (vereinfacht)

V_CC

¦

[R_C] <- Kollektorwiderstand

¦

+---[C] NPN-Transistor

¦

[R_B] <- Basiswiderstand

¦

V_BB (= V_CC)

¦

GND (Emitter)

Die Knoten- und Maschengleichungen dieser Schaltung liefern:

I_B = (V_BB - V_BE) / R_B [Maschengleichung Basis]

I_C = (V_CC - V_CE) / R_C [Maschengleichung Kollektor]

2.2 Das Shockley-Diodenmodell

Der Basis-Emitter-Übergang verhält sich wie eine Diode. Der Basisstrom folgt der Shockley-Gleichung:

I_B = I_S · exp( q · V_BE / (k_B · T) )

mit den Konstanten:

| Parameter | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| I_S | 1 · 10⁻¹³ A | Sättigungssperrstrom des Transistors |
| q | 1,602 · 10⁻¹⁹ C | Elementarladung |
| k_B | 1,381 · 10⁻²³ J/K | Boltzmann-Konstante |
| T | 300 K | Absolute Temperatur (Raumtemperatur) |

Die Größe V_T = k_B · T / q ≈ 25,85 mV bei 300 K wird als Temperaturspannung bezeichnet und taucht in allen Dioden- und Transistorgleichungen auf.

2.3 Das Ebers-Moll-Modell mit Early-Effekt

Im realen Transistor hängt der Kollektorstrom nicht nur vom Basisstrom, sondern auch von der Kollektor-Emitter-Spannung V_CE ab. Diesen Effekt beschreibt der Early-Effekt:

I_C = I_B · ( 1 + V_CE / V_A )

Die Early-Spannung V_A (hier 100 V) charakterisiert, wie stark der Kollektorstrom mit V_CE ansteigt. Ein großes V_A bedeutet einen nahezu idealen, spannungsunabhängigen Transistor.

3 Das nichtlineare Gleichungssystem

Der Arbeitspunkt des Transistors ist derjenige Betriebszustand, in dem alle Strom- und Spannungsbedingungen gleichzeitig erfüllt sind. Dies führt auf ein System von zwei nichtlinearen Gleichungen in den Unbekannten V_BE und V_CE:

eq1 = (V_BB - V_BE)/R_B - I_S · exp(q·V_BE/(k_B·T)) = 0

eq2 = (V_CC - V_CE)/R_C - I_S · exp(q·V_BE/(k_B·T)) · (1 + V_CE/V_A) = 0

Gleichung 1 setzt die Maschengleichung für den Basiskreis gleich dem Shockley-Ausdruck. Gleichung 2 setzt die Kollektormaschengleichung gleich dem Ebers-Moll-Ausdruck.

Da exp(·) eine stark nichtlineare Funktion ist, kann dieses System nicht analytisch gelöst werden – hier kommt das Newton-Raphson-Verfahren ins Spiel.

4 Das Newton-Raphson-Verfahren

4.1 Wozu brauchen wir das Verfahren?

In Kapitel 3 haben wir das Gleichungssystem aufgestellt:

eq1(V_BE, V_CE) = 0

eq2(V_BE, V_CE) = 0

Beide Gleichungen enthalten den Term exp(q·V_BE / k_B·T). Die Exponentialfunktion macht eine analytische (exakte) Lösung nach V_BE und V_CE unmöglich – es gibt keine algebraische Umformung, die zu einer geschlossenen Formel führt.

Wir brauchen daher ein numerisches Verfahren, das iterativ eine Näherungslösung berechnet. Das Newton-Raphson-Verfahren ist hierfür besonders geeignet, weil es sehr schnell konvergiert (quadratisch, s. Abschnitt 4.6) und weil wir die Ableitungen analytisch kennen.

4.2 Grundidee: Linearisierung um den aktuellen Punkt

Die Idee ist einfach: Eine nichtlineare Funktion lässt sich in der Nähe eines Punktes durch ihre Tangente annähern. Das ist die Taylor-Entwicklung erster Ordnung.

Für eine einzelne Funktion f(x) gilt in der Nähe von xₙ:

f(x) ≈ f(xₙ) + f'(xₙ) · (x - xₙ)

Wir suchen die Nullstelle, also f(x) = 0. Einsetzen und nach x auflösen:

0 = f(xₙ) + f'(xₙ) · (x - xₙ)

x - xₙ = -f(xₙ) / f'(xₙ)

x_{n+1} = xₙ - f(xₙ) / f'(xₙ) [1D Newton-Formel]

Das ist der klassische Newton-Schritt für eine einzelne Gleichung. Wir haben aber zwei Gleichungen und zwei Unbekannte – wir müssen auf ein Vektorsystem verallgemeinern.

4.3 Verallgemeinerung auf Systeme: Die Jacobi-Matrix

Unser Zustandsvektor ist:

x = [V_BE, V_CE]^T (ein Spaltenvektor mit 2 Einträgen)

Unser Fehlervektor ist:

F(x) = [eq1(V_BE, V_CE), eq2(V_BE, V_CE)]^T

Die Taylor-Entwicklung erster Ordnung für ein Vektorsystem lautet:

F(x) ≈ F(xₙ) + J(xₙ) · (x - xₙ)

Dabei ist J die Jacobi-Matrix – das mehrdimensionale Analogon zur Ableitung. Sie enthält alle partiellen Ableitungen von F nach den Komponenten von x:

J = | ∂eq1/∂V_BE ∂eq1/∂V_CE |

| ∂eq2/∂V_BE ∂eq2/∂V_CE |

Jeder Eintrag J[i][j] beantwortet die Frage: "Wenn ich die j-te Variable (V_BE oder V_CE) ein kleines Stück verändere – wie stark ändert sich die i-te Gleichung (eq1 oder eq2)?"

Nullstelle der linearisierten Gleichung suchen, also F(x) = 0 setzen:

0 = F(xₙ) + J(xₙ) · Δx

J(xₙ) · Δx = -F(xₙ) [Das lineare Gleichungssystem]

x_{n+1} = xₙ + Δx [Aktualisierungsschritt]

Das ist die Newton-Raphson-Formel für Systeme. Das Symbol Δx bezeichnet den Korrekturvektor [ΔV_BE, ΔV_CE]ᵀ.

4.4 Herleitung der partiellen Ableitungen (Jacobi-Einträge)

Jetzt leiten wir jeden der vier Jacobi-Einträge Schritt für Schritt her. Zur Erinnerung die beiden Gleichungen:

eq1 = (V_BB - V_BE)/R_B - I_S · exp(q·V_BE/(k_B·T))

eq2 = (V_CC - V_CE)/R_C - I_S · exp(q·V_BE/(k_B·T)) · (1 + V_CE/V_A)

Zur Abkürzung definieren wir zwei Hilfsgrößen, die im Programm ebenfalls verwendet werden:

exp_term = exp(q · V_BE / (k_B · T))

factor = I_S · (q / (k_B · T)) · exp_term [= Ableitung des Shockley-Terms]

4.4.1 Ableitung ∂eq1/∂V_BE

eq1 besteht aus zwei Termen. Wir leiten beide nach V_BE ab:

d/dV_BE [ (V_BB - V_BE)/R_B ] = -1/R_B

Der zweite Term ist eine Exponentialfunktion. Mit der Kettenregel gilt:

d/dV_BE [ I_S · exp(q·V_BE/(k_B·T)) ] = I_S · (q/(k_B·T)) · exp(...) = factor

Da eq1 das Minus-Zeichen trägt, ergibt sich insgesamt:

∂eq1/∂V_BE = -1/R_B - factor

Im Programm steht genau das:

d_eq1_dV_BE = -1/R_B - factor

4.4.2 Ableitung ∂eq1/∂V_CE

In eq1 taucht V_CE überhaupt nicht auf – weder im Maschenterms noch im Shockley-Ausdruck. Daher ist die partielle Ableitung exakt null:

∂eq1/∂V_CE = 0

Das bedeutet: Die erste Gleichung (Basiskreis) ist vollständig unabhängig von V_CE. Im Programm:

d_eq1_dV_CE = 0.0

4.4.3 Ableitung ∂eq2/∂V_BE

eq2 enthält V_BE nur im Exponentialterm. Der Maschen-Term (V_CC - V_CE)/R_C ist konstant bezüglich V_BE. Wir leiten nur den Ebers-Moll-Ausdruck ab:

d/dV_BE [ I_S · exp(q·V_BE/(k_B·T)) · (1 + V_CE/V_A) ]

Der Faktor (1 + V_CE/V_A) ist bezüglich V_BE eine Konstante. Mit der Kettenregel:

= I_S · (q/(k_B·T)) · exp(...) · (1 + V_CE/V_A) = factor · (1 + V_CE/V_A)

Da eq2 auch hier ein Minuszeichen trägt:

∂eq2/∂V_BE = -factor · (1 + V_CE/V_A)

Im Programm:

d_eq2_dV_BE = -factor * (1 + V_CE / V_A)

4.4.4 Ableitung ∂eq2/∂V_CE

eq2 enthält V_CE an zwei Stellen: im Maschen-Term und im Early-Faktor. Wir leiten beide ab:

d/dV_CE [ (V_CC - V_CE)/R_C ] = -1/R_C

Für den Ebers-Moll-Term gilt – exp_term ist bezüglich V_CE eine Konstante:

d/dV_CE [ I_S · exp_term · (1 + V_CE/V_A) ] = I_S · exp_term · (1/V_A) = I_S/V_A · exp_term

Da eq2 das Minuszeichen trägt, wird dieser Term positiv subtrahiert:

∂eq2/∂V_CE = -1/R_C + (I_S/V_A) · exp_term

Im Programm:

d_eq2_dV_CE = -1/R_C + (I_S / V_A) * exp_term

4.4.5 Die vollständige Jacobi-Matrix

Alle vier Ableitungen zusammengesetzt ergeben:

J = | -1/R_B - factor 0 |

| -factor·(1 + V_CE/V_A) -1/R_C + I_S/V_A·exp_term |

Diese 2×2-Matrix wird in jedem Newton-Schritt neu berechnet, weil sich exp_term und factor mit jedem neuen Schätzwert für V_BE ändern.

def J(vars):

V_BE, V_CE = vars

exp_term = np.exp(q * V_BE / (k_B * T)) # e^(q*V_BE/k_B*T)

factor = I_S * q / (k_B * T) * exp_term # Ableitung Shockley

d_eq1_dV_BE = -1/R_B - factor # s. 4.4.1

d_eq1_dV_CE = 0.0 # s. 4.4.2

d_eq2_dV_BE = -factor * (1 + V_CE / V_A) # s. 4.4.3

d_eq2_dV_CE = -1/R_C + (I_S / V_A) * exp_term # s. 4.4.4

return np.array([[d_eq1_dV_BE, d_eq1_dV_CE],

[d_eq2_dV_BE, d_eq2_dV_CE]])

4.5 Das lineare Gleichungssystem lösen – warum nicht J⁻¹ berechnen?

Die Newton-Formel lautet:

Δx = -J(xₙ)⁻¹ · F(xₙ)

Man könnte J invertieren und dann Δx berechnen. Das tut man in der Praxis jedoch nicht – aus zwei Gründen:

- Numerische Stabilität: Die direkte Matrixinversion verstärkt Rundungsfehler. Lineare Gleichungslöser (wie LU-Zerlegung) sind stabiler.

- Rechenaufwand: Für n×n-Systeme kostet Inversion O(n³), ein Gleichungslöser ebenfalls O(n³), aber mit kleinerem Vorfaktor.

Stattdessen löst man das äquivalente lineare System:

J(xₙ) · Δx = -F(xₙ)

Das entspricht der Frage: "Welche Korrektur Δx muss ich anwenden, damit J·Δx den Fehler -F genau ausgleicht?" NumPy löst das mit LU-Zerlegung:

delta = np.linalg.solve(J_val, -f_val) # löst J·Δx = -F

xy += delta # x_{n+1} = x_n + Δx

4.6 Schritt-für-Schritt durch eine vollständige Iteration

Hier verfolgen wir eine Newton-Iteration mit konkreten Zahlenwerten (R_B = 3000 Ω, V_CC = 15 V):

Iteration 0: Startwert

x₀ = [V_BE, V_CE] = [0.9 V, 8.0 V]

Berechne F(x₀):

I_B(Masche) = (15 - 0.9) / 3000 = 4.700e-3 A

I_B(Shockley) = 1e-13 · exp(0.9/0.02585) = 4.140e-3 A

eq1 = 4.700e-3 - 4.140e-3 = +5.60e-4 (noch nicht null!)

I_C(Masche) = (15 - 8.0) / 1000 = 7.000e-3 A

I_C(Ebers) = 4.140e-3 · (1 + 8/100) = 4.471e-3 A

eq2 = 7.000e-3 - 4.471e-3 = +2.53e-3 (noch nicht null!)

=> Fehlervektor noch weit von null entfernt => weiter iterieren

Iteration 0: Jacobi-Matrix und Korrekturschritt

Berechne J(x₀):

exp_term = exp(0.9/0.02585) = 4.140e10

factor = 1e-13 · (1/0.02585) · exp_term = 1.601e-1

J[0][0] = -1/3000 - 0.1601 = -0.1604

J[0][1] = 0.0

J[1][0] = -0.1601 · (1 + 8/100) = -0.1729

J[1][1] = -1/1000 + (1e-13/100)·exp = -0.0010

Löse J·Δx = -F:

Δx = np.linalg.solve(J, -F) => [ΔV_BE, ΔV_CE]

Aktualisiere:

V_BE_neu = 0.9 + ΔV_BE

V_CE_neu = 8.0 + ΔV_CE

=> nächste Iteration beginnt mit verbessertem Schätzwert

Nach 5–8 solcher Iterationen sind beide Fehlerkomponenten kleiner als 10⁻¹⁰ – das Verfahren hat konvergiert.

4.7 Konvergenzverhalten und Konvergenzrate

Newton-Raphson hat unter geeigneten Bedingungen quadratische Konvergenz. Das bedeutet: Wenn der Fehler in Iteration n gleich εₙ ist, dann gilt näherungsweise:

ε_{n+1} ≈ C · εₙ² [quadratische Konvergenz]

In der Praxis sieht das so aus:

| Parameter | Wert | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| Iteration 1 | Fehler ≈ 10⁻¹ | Erster grober Schritt |
| Iteration 2 | Fehler ≈ 10⁻² | Deutliche Verbesserung |
| Iteration 3 | Fehler ≈ 10⁻⁴ | Fehler quadriert sich |
| Iteration 4 | Fehler ≈ 10⁻⁸ | Sehr schnelle Annäherung |
| Iteration 5 | Fehler ≈ 10⁻¹⁶ | Maschinengenauigkeit erreicht |

Warum quadratisch? Der Taylor-Entwicklung erster Ordnung bleibt ein Restterm zweiter Ordnung übrig: F(x) = F(xₙ) + J·Δx + O(Δx²). Newton eliminiert exakt den linearen Term – was übrig bleibt, ist O(Δx²). Der nächste Fehler ist also proportional zum Quadrat des aktuellen Fehlers.

Wichtige Voraussetzung: Der Startwert muss in der Nähe der echten Lösung liegen. Weit entfernte Startwerte können zu Divergenz oder Konvergenz zu einer falschen Lösung führen. Im Programm werden deshalb physikalisch sinnvolle Startwerte [0.9 V, 8.0 V] gewählt.

4.8 Vollständiger Algorithmus im Programm (newton_method)

Alle Schritte zusammengefasst als Ablaufdiagramm:

Ablauf newton_method(initial_guess, tol=1e-10, max_iter=100)

EINGABE: Startwert [V_BE⁰, V_CE⁰], Toleranz, max. Iterationen

SCHRITT 0: x = [0.9, 8.0] (oder adaptiver Startwert)

SCHLEIFE (i = 0, 1, 2, ...):

SCHRITT 1: Fehlervektor berechnen

f_val = F(x) = [eq1(x), eq2(x)]

SCHRITT 2: Konvergenzprüfung

WENN ¦eq1¦ < 1e-10 UND ¦eq2¦ < 1e-10:

RÜCKGABE x, Anzahl Iterationen

SCHRITT 3: Jacobi-Matrix berechnen

J_val = J(x) [4 partielle Ableitungen, s. Kap. 4.4]

SCHRITT 4: Korrekturvektor lösen

delta = np.linalg.solve(J_val, -f_val)

[löst J·Δx = -F ohne explizite Matrixinversion]

SCHRITT 5: Schätzwert aktualisieren

x = x + delta

SCHRITT 6: Physikalische Plausibilität prüfen

WENN V_CE < 0: FEHLER (unphysikalische Lösung)

NACH max_iter Schritten ohne Konvergenz: FEHLER

def newton_method(initial_guess, tol=1e-10, max_iter=100):

xy = np.array(initial_guess, dtype=float) # Schritt 0

for i in range(max_iter):

f_val = F(xy) # Schritt 1

if np.all(np.abs(f_val) < tol): # Schritt 2

return xy, i+1

J_val = J(xy) # Schritt 3

delta = np.linalg.solve(J_val, -f_val) # Schritt 4

xy += delta # Schritt 5

if xy[1] < 0: # Schritt 6

raise ValueError('V_CE negativ!')

raise ValueError('Keine Konvergenz!')

5 Das Bisektionsverfahren für R_B

5.1 Grundprinzip

Das Newton-Raphson-Verfahren löst das innere Problem für ein festes R_B. Das äußere Problem ist: Welcher Wert von R_B führt zu V_CE = V_CC/2?

Das Bisektionsverfahren nutzt aus, dass V_CE eine monotone Funktion von R_B ist:

- R_B zu groß → wenig Basisstrom → Transistor kaum leitend → V_CE ≈ V_CC (hoch)

- R_B zu klein → viel Basisstrom → Transistor stark leitend → V_CE ≈ 0 (niedrig)

Es existiert also genau ein R_B, für den V_CE = V_CC/2 gilt.

5.2 Algorithmus

R_B_try = (R_B_min + R_B_max) / 2

- Setze Startwerte: R_B_min = 500 Ω, R_B_max = 100 kΩ

- Berechne Mittelpunkt R_B_try = (R_B_min + R_B_max) / 2

- Löse inneres System mit Newton-Raphson → V_CE

- Toleranzprüfung: Falls |V_CE - V_CC/2| ≤ 5% · V_CC/2 → Fertig!

- Aktualisierung: V_CE zu klein → R_B_max = R_B_try; V_CE zu groß → R_B_min = R_B_try

- Zurück zu Schritt 2

Nach n Bisektionsschritten hat sich das Suchintervall auf (R_B_max - R_B_min) / 2ⁿ verkleinert. Nach 30 Schritten aus 100 kΩ Startbreite: Genauigkeit ≈ 0,1 mΩ.

6 Programmstruktur im Überblick

Modularer Aufbau von Transistor_20.py

F(vars) Fehlerfunktion: gibt [eq1, eq2] zurück

J(vars) Jacobi-Matrix: gibt 2×2-Matrix zurück

newton_method() Newton-Raphson-Solver (innere Schleife)

finde_R_B() Bisektionsoptimierer (äußere Schleife)

__main__ Hauptprogramm + Ergebnisplot

Eine Besonderheit: R_B ist im Programm als globale Variable deklariert, damit F() und J() den aktuellen Wert der äußeren Bisektion kennen. Dies ist funktional, in modernem Python würde man R_B besser als Parameter übergeben.

7 Ergebnisplot und Arbeitspunkt

Nach Konvergenz beider Verfahren wird ein Diagramm mit drei Elementen erstellt:

- Transistorkennlinie I_C(V_CE): Für den berechneten Basisstrom I_B gilt: I_C(V_CE) = I_B · (1 + V_CE/V_A). Dies ist eine leicht ansteigende Gerade (wegen des Early-Effekts).

- Arbeitsgerade (Lastlinie): I_C = (V_CC - V_CE)/R_C. Eine fallende Gerade von (0, V_CC/R_C) bis (V_CC, 0).

- Arbeitspunkt (roter Punkt): Der Schnittpunkt beider Linien – der einzige Betriebszustand, der alle Gleichungen gleichzeitig erfüllt.

Optimaler Arbeitspunkt: Der Punkt sollte in der Mitte der Lastlinie liegen (V_CE = V_CC/2), um maximale unverzerrte Aussteuerung zu ermöglichen.

8 Hinweise zur Implementierung

8.1 Stärken des Programms

- Analytische Jacobi-Matrix: genauer und schneller als numerische Differentiation

- Adaptive Startwerte: Das Newton-Verfahren startet beim nächsten Bisektionsschritt mit dem letzten konvergierten Ergebnis – verbessert Stabilität

- Physikalische Plausibilitätsprüfung: V_CE < 0 wird als Fehler erkannt

- Klare Trennung: Gleichungssystem (F, J) ist unabhängig vom Solver (newton_method)

8.2 Verbesserungspotenzial

- Globale Variable R_B: Sollte als Parameter an F() und J() übergeben werden. Empfehlung: Closures oder Klassenstruktur verwenden.

- Fehlende Rückgabe bei Newton-Fehler: Wenn Newton nicht konvergiert, wird V_CE = -1 gesetzt, aber V_BE bleibt undefiniert – bei Schleifenabbruch würde ein NameError auftreten.

- Plot-Funktion: Ist als innere Funktion im __main__-Block definiert; besser auf Modulebene auslagern für Wiederverwendbarkeit.

9 Übungsaufgaben

Zur Vertiefung des Verständnisses:

- Berechnen Sie V_T = k_B·T/q bei 300 K per Hand und vergleichen Sie mit dem Wert im Programm.

- Wie verändert sich der Arbeitspunkt, wenn R_C auf 2 kΩ verdoppelt wird? Schätzen Sie ab, welches R_B dann benötigt wird.

- Warum konvergiert Newton-Raphson schneller mit adaptiven Startwerten? Erklären Sie anhand der Konvergenzbedingung.

- Skizzieren Sie das Bisektionsverfahren grafisch: V_CE als Funktion von R_B, und markieren Sie den Zielbereich.

- Ergänzen Sie das Programm so, dass R_B nicht als globale Variable, sondern als Parameter übergeben wird (Hinweis: Lambda-Funktion oder Closure).

- Was passiert, wenn V_A → ∞ gesetzt wird? Welches Modell ergibt sich dann?

10 Zusammenfassung

Kernpunkte dieses Skripts

1. Transistorarbeitspunkt = Lösung eines nichtlinearen 2x2-Gleichungssystems

2. Shockley-Gleichung beschreibt den exponentiellen Basisstrom

3. Ebers-Moll + Early-Effekt beschreiben den Kollektorstrom

4. Newton-Raphson löst das innere Problem (festes R_B) quadratisch konvergent

5. Bisektionsverfahren optimiert R_B für den Arbeitspunkt V_CE = V_CC/2

6. Analytische Jacobi-Matrix ist essenziell für Genauigkeit und Geschwindigkeit

7. Ziel: maximale Aussteuerbarkeit => V_CE liegt in der Mitte der Lastlinie

Ende des Skripts