Table of Contents

Für ein einfaches statisches BJT-Modell würde ich nicht mit allen Datenblatt-Kennlinien anfangen, sondern gezielt nur die Kennfelder einlesen, aus denen sich die wesentlichen Modellparameter identifizieren lassen.

Minimaler Datensatz

1. Ausgangskennfeld

IC=fVCE

für verschiedene feste Basisströme

IB=const.

Das sind die klassischen Transistorkennlinien:

I_C

│ IB=80µA

│ /

│ /

│ / IB=60µA

│ /

│ / IB=40µA

└────────── V_CE

Daraus kann man bestimmen:

- Early-Spannung VA

- Ausgangsleitwert

- Ausgangswiderstand ro

- β-Verlauf

2. Gummel-Plot

ICVBE

und

IBVBE

bei festem

VCE

(z.B. 5 V oder 10 V).

Daraus erhält man:

- IS

- βF

- Idealfaktor n

Welche Parameter lassen sich bestimmen?

Sättigungsstrom IS

Aus

IC=ISeVBE/nVT

folgt

lnIC=lnIS+VBEnVT.

Im Gummel-Plot:

- Gerade fitten

- auf VBE=0extrapolieren

Ergebnis:

IS

Idealfaktor n

Steigung der Gummel-Kurve:

m=dlnICdVBE=1nVT

also

n=1mVT.

Typisch:

1.0<n<1.2.

Stromverstärkung βF

Aus dem Gummel-Plot:

βF=ICIB.

Einfach im aktiven Bereich mitteln.

Typisch:

50…300.

Early-Spannung VA

Aus den Ausgangskennlinien.

Für jede Kennlinie:

IC=IC01+VCEVA.

Lineare Extrapolation.

Alle Geraden schneiden sich ungefähr bei

VCE=−VA.

Beispiel:

/

/

/

/

----/---------

-100V

ergibt

VA≈100V.

Daraus erhältst du bereits dein momentanes Modell

IC=ISeqVBEnkBT1+VCEVAIB=1βFIC.

Mit lediglich

- IS

- n

- βF

- VA

hast du schon ein erstaunlich gutes statisches Modell.

Falls du etwas weiter gehen möchtest

Zusätzlich interessant:

Eingangskennlinie

IB=fVBE

für verschiedene VCE.

Damit könntest du prüfen, ob

IB

einen eigenen Early-Effekt zeigt.

Dann käme man zu einem erweiterten Modell:

IB=ISβFeVBE/nVT1+VCEVAB.

Meine Empfehlung für dein Manuskript

Für einen Bachelor-Kurs bzw. eine Vorlesung „Numerische Methoden in der Elektronik“ würde ich genau diese vier Parameter extrahieren:

$$\boxed{I_{S},\text{\:\,}n,\text{\:\,}\beta_{F},\text{\:\,}V_{A}}$$

und als benötigte Messdaten nur

- Gummel-Plot

- Ausgangskennfeld ICVCE

verwenden.

Damit ist das Modell noch übersichtlich, aber bereits deutlich realistischer als die klassische β=const.-Näherung.

Für dein aktuelles Modell brauchst du in LTspice gar kein kompliziertes Gummel-Poon-Modell. Ein sehr einfaches und überraschend gut passendes Modell wäre:

I_C====I_SexpV_BEnV_T1+V_CEV_A

mit

I_B=I_Cβ_F.

Das entspricht exakt deinem Python-Modell.

Variante 1: Einfaches LTspice-BJT-Modell

LTspice verwendet intern bereits das Gummel-Poon-Modell.

Daher genügt oft:

.model NPN_SIMPLE NPN(

+ IS=1e-13

+ BF=100

+ VAF=100

+ NF=1

)

Bedeutung:

IS   = Sättigungsstrom

BF   = Vorwärtsverstärkung βF

VAF  = Early-Spannung

NF   = Emissionskoeffizient n

Das entspricht nahezu direkt deinen Parametern:

I_S = 1e-13

beta_F = 100

V_A = 100

n = 1

Schaltung

VCC   VCC 0 25

RC    VCC C 100

RB    VCC B 209k

Q1    C B 0 NPN_SIMPLE

Arbeitspunktanalyse

.op

liefert dann ungefähr:

VBE ≈ 0.65 V

VCE ≈ 12.5 V

IC  ≈ 125 mA

IB  ≈ 1.25 mA

für deinen aktuellen Fall

VCC = 25 V

RC  = 100 Ω

Welche Kennlinien würde ich vermessen?

1. Gummel-Plot

Simulation:

.dc VBE 0.4 0.9 1m

Auswertung:

Ic(VBE)

Ib(VBE)

Daraus:

- IS

- BF

- NF

2. Ausgangskennlinien

Simulation:

.step param IB 10u 200u 20u

.dc VCE 0 25 0.1

Daraus:

- VAF

- Ausgangswiderstand

- β-Verlauf

Parameterextraktion

Mit deinen Vorlesungszielen würde ich exakt diese vier Größen bestimmen:

IS

BF

NF

VAF

also

| Parameter | Bedeutung |
| --- | --- |
| IS | Sättigungsstrom |
| BF | Gleichstromverstärkung |
| NF | Idealfaktor |
| VAF | Early-Spannung |

Noch schöner für die Vorlesung

Dann ergibt sich ein direkter Zusammenhang zwischen Simulation und Python:

Python:

I_B = (I_S/beta_F) * exp(...)

I_C = I_S * exp(...) * (1 + V_CE/V_A)

LTspice:

.model NPN_SIMPLE NPN(

+ IS=1e-13

+ BF=200

+ VAF=100

+ NF=1

)

Die Studierenden sehen dann sehr schön:

Die vier Parameter I_S, BF, NFund VAFreichen bereits aus, um aus gemessenen Kennlinien ein einfaches statisches Transistormodell abzuleiten und anschließend numerisch mit Newton-Raphson den Arbeitspunkt zu berechnen.

Das ist didaktisch sauber und stellt den direkten Bezug zwischen Kennlinienmessung, Parameteridentifikation und numerischer Simulation her.

(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

Das Ergebnis sieht sehr vernünftig aus. Aus dem Plot kann man einige Dinge direkt ablesen:

Verstärkung

Eingang (grün):

u_e≈100,mV

Ausgang (blau):

u_a≈160,mV

also

A_v≈160100≈1.6.

Die Stufe verstärkt also.

Phasenlage

Der Ausgang ist invertiert:

- Eingang positiv → Ausgang negativ

- Eingang negativ → Ausgang positiv

also ungefähr

Δφ≈180∘

genau wie bei einer Emitterschaltung erwartet.

Arbeitspunkt

Der Ausgang ist über

C2 = 1 µF

``

ausgekoppelt.

Deshalb siehst du im Plot nur den Wechselanteil.

Wenn du den tatsächlichen Arbeitspunkt prüfen möchtest, solltest du zusätzlich ausführen:

.op

und kontrollieren:

V(B)

V(C)

V(B,E)

V(C,E)

Ic(Q1)

Ib(Q1)

`

Was mich freut

Die gewählten Modellparameter

IS=5e-16

BF=110

NF=1

VAF=100

verhalten sich genau so, wie dein Python-Modell vorhersagt:

I_C====I_Sexp!V_BEnV_T1+V_CEV_AI_B====I_CBF

mit

BF≈110,VAF≈100V.

Der nächste interessante Schritt

Ich würde jetzt tatsächlich die vier Modellparameter aus LTspice "zurückgewinnen".

Gummel-Plot

Simulation:

.dc VBE 0.4 0.9 1m

Dann plotten:

Ic(Q1)

Ib(Q1)

(logarithmische Achse)

Daraus:

- IS

- BF

- NF

bestimmen.

Ausgangskennlinien

Beispielsweise:

.step param IB 10u 100u 10u

.dc VCE 0 20 0.1

Daraus:

- VAF

- Early-Effekt

- Ausgangswiderstand

bestimmen.

Didaktisch besonders schön

Du hast jetzt praktisch die Kette

Messung / Kennlinien

↓

Parameterextraktion

↓

LTspice-Modell

IS

BF

NF

VAF

↓

Python-Modell

IS

beta_F

n

V_A

↓

Newton-Raphson

↓

Arbeitspunkt

und genau daraus lässt sich ein sehr schönes Kapitel zur modellgestützten Transistoranalyse entwickeln. Das ist deutlich näher an der Praxis als die übliche "VBE = 0,7 V und β = 100"-Näherung.

(eingebettete Datei — siehe Verzeichnis der Programme)

Ja. Wenn man die von mir vorgeschlagenen Erweiterungen

- Early-Effekt

- Basis-Early-Effekt

- β-Abfall bei hohen Strömen (IKF)

- interner Basiswiderstand RB,int

alle zusammenfasst, erhält man folgendes kompaktes Gleichungssystem.

Hilfsgrößen

Temperaturspannung

VT=kBTq

Äußerer Basisstrom

IB=VBB−VBERB

Kollektorstrom aus der Lastgeraden

IC=VCC−VCERC

stromabhängige Verstärkung

βeff=βF1+ICIKF

effektive Basis-Emitter-Spannung

VBE,eff=VBE−IBRB,int

Exponentialterm

E=exp ⁣VBE,effnVT

Gleichung 1

Basiskreis

VBB−VBERB−ISβeffE1+VCEVAB=0

mit

VAB

als Basis-Early-Spannung.

Gleichung 2

Kollektorkreis

VCC−VCERC−ISE1+VCEVA=0

Ausgeschrieben

Damit ergibt sich

VBB−VBERB−ISβF1+ICIKF exp ⁣VBE−RB,intVBB−VBERBnVT1+VCEVAB=0

und

VCC−VCERC−ISexp ⁣VBE−RB,intVBB−VBERBnVT1+VCEVA=0

wobei

IC=VCC−VCERC

in die erste Gleichung eingesetzt wird.

Parameter des Modells

Damit hätte dein statisches Modell folgende Parameter:

IS

Sättigungsstrom

n

Idealfaktor

βF

Stromverstärkung bei kleinen Strömen

VA

Early-Spannung des Kollektorstroms

VAB

Early-Spannung des Basisstroms

IKF

Knickstrom für den β-Abfall

RB,int

interner Basiswiderstand

Didaktische Empfehlung

Für dein Manuskript würde ich allerdings vermutlich bei

IS,n,βF,VA

stehen bleiben.

Erst danach ein Kapitel

„Erweiterungen des einfachen Modells“

mit

IKF

und

RB,int

einführen.

Das ergibt eine sehr schöne Hierarchie:

- Shockley

- Shockley + β

- Shockley + β + Early

- Shockley + β + Early + β-Abfall

- Shockley + β + Early + β-Abfall + Basiswiderstand

und jede Erweiterung entspricht unmittelbar Parametern, die auch im LTspice-Gummel-Poon-Modell vorkommen.

Ja, im Wesentlichen stimmt das. Die Idee ist dieselbe:

Die ideale Shockley-Gleichung

I=I_SeV/nV_T−1

beschreibt nur den pn-Übergang selbst. Reale Bauelemente besitzen zusätzlich ohmsche Widerstände.

Dann ersetzt man

V→V_j+IR_S

und erhält

I=I_SeV−IR_SnV_T−1

bzw.

V=nV_Tln!II_S+IR_S.

Das ist exakt dieselbe mathematische Struktur wie bei deinem Modell

V_BE,eff====================V_BE−I_BR_B.

Allerdings wäre ich vorsichtig mit der Aussage:

„Der Serienwiderstand ist der Faktor, der blaue LEDs gut approximiert.“

Er ist ein wichtiger Faktor, aber oft nicht der einzige.

Bei blauen InGaN-LEDs beobachtet man häufig:

- Nichtkonstanter Idealfaktor n

- Serienwiderstand R_S

- Selbsterwärmung

- Rekombinationsmechanismen, die sich mit dem Strom ändern

Deshalb passt eine einzige Shockley-Kurve oft nur über 1–2 Stromdekaden.

Wenn du beispielsweise eine blaue LED misst, sieht die Kennlinie oft so aus:

- kleine Ströme: nahezu exponentiell

- mittlere Ströme: sehr gute Shockley-Näherung

- große Ströme: Spannung steigt stärker als exponentiell erwartet

Dieser letzte Effekt wird tatsächlich sehr gut durch

*IR_S

beschrieben.

Für Lehrzwecke würde ich sogar sagen:

Der Serienwiderstand einer LED spielt dieselbe Rolle wie der interne Basiswiderstand im erweiterten Transistormodell.

Beide beschreiben eine zusätzliche ohmsche Spannung, die bei hohen Strömen die ideale Exponentialkennlinie verlässt.

Deshalb ist dein Ansatz mit

V_eff = V_BE - I_B*R_B_int

genau dieselbe Art von Korrektur, die man bei LEDs mit einem Serienwiderstand verwendet.

Für Lehrzwecke ist das eine sehr schöne Frage, denn praktisch alle deine Parameter lassen sich direkt aus Kennlinien extrahieren.

1. IS und NF aus der Eingangskennlinie

Man misst bei festem VCE:

ICVBE

Im aktiven Bereich gilt:

IC≈ISexp ⁣VBENFVT

Logarithmieren:

lnIC=lnIS+VBENFVT

Vorgehen

Halblogarithmische Darstellung:

lnICgegenVBE

ergibt eine Gerade.

Steigung:

m=1NFVT

daraus

NF=1mVT

Achsenabschnitt:

lnIS

also

IS=eAchsenabschnitt

2. BF aus den Stromverstärkungskennlinien

Bei kleinem Kollektorstrom (weit unter IKF)

βF=ICIB

Einfach messen:

βF≈ICIB

im linearen Bereich.

Bei einem Kleinsignaltransistor erhält man typischerweise:

- BC547: 100...500

- 2N3904: 100...300

3. VAF aus den Ausgangskennlinien

Du misst

ICVCE

für konstantes IB.

Ideale Kennlinie:

IC

│ ─────────────

│

└────────────── VCE

Reale Kennlinie:

IC

│ /

│ /

│ /

└──/────────── VCE

Der Schnittpunkt der extrapolierten Geraden liegt bei

VCE=−VAF

Beispiel

Wenn die Verlängerung die Spannungsachse bei

−100V

schneidet:

VAF=100V

Genau das macht SPICE mit

IC=IC01+VCEVAF

4. VAR bzw. dein VAB

Das ist dasselbe Verfahren, aber für den Basisstrom.

Du misst:

IBVCE

bei konstantem VBE.

Dann:

IB=IB01+VCEVAR

Extrapoliert man die Geraden zurück, erhält man:

VCE=−VAR

In vielen Datenblättern findet man diese Kennlinien allerdings nicht.

Deshalb wird VAR häufig geschätzt oder auf einen plausiblen Wert gesetzt.

5. IKF aus dem β-Abfall

Du hast modelliert:

βeff=βF1+ICIKF

Dazu misst man:

βIC=ICIB

über mehrere Dekaden Strom.

Typische Form:

β

│ _____

│ /

│_____/ \

│ \__

└────────────────── IC

IKF liegt ungefähr dort, wo β merklich abzufallen beginnt.

Genauer:

Bei

IC=IKF

ergibt dein Modell

βeff=βF2≈0.707βF

Daher:

IKF = der Strom, bei dem β auf etwa 70 % seines Maximalwertes gefallen ist.

6. RB bzw. RBM

Diesen Parameter erkennt man an der Krümmung der Eingangskennlinie bei großen Strömen.

Ohne RB:

VBE=VTlnICIS

Mit RB:

VBE=VTlnICIS+IBRB

Bei hohen Strömen steigt VBEstärker an als erwartet.

Bestimmung

Miss

VBEIB

und berechne

RB=ΔVBEΔIB

im Hochstrombereich.

Für dein Python-Modell

Die Parameter lassen sich folgendermaßen aus Messungen extrahieren:

| Parameter | Kennlinie |
| --- | --- |
| IS | lnICgegen VBE |
| NF | Steigung von lnICgegen VBE |
| BF | IC/IBbei kleinen Strömen |
| VAF | Extrapolation der ICVCE-Kennlinien |
| VAR (= dein VAB) | Extrapolation der IBVCE-Kennlinien |
| IKF | β-Abfall auf ca. 70 % |
| RBM | Steigung von VBEIBim Hochstrombereich |

Für eine Vorlesung würde ich genau diese sechs Messungen zeigen, weil man damit fast dein gesamtes erweitertes Modell identifizieren kann.