# Kapitel 8 — Der Arbeitspunkt: von der blauen LED zum vollständigen Transistormodell

Buchentwurf zur Freigabe · Teil III: Vom Messwert zum Modell

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup

Entwurf, Stand 4. August 2026

Table of Contents

# 8 Der Arbeitspunkt: von der blauen LED zum vollständigen Transistormodell

## 8.1 Sinn und Ziel dieses Kapitels

Modell (Kapitel 6) und gemessene Parameter (Kapitel 7) sind da — jetzt muss beides eine Schaltung rechnen. Die Aufgabe klingt bescheiden: Man bestimme den Gleichstrom-Arbeitspunkt einer Transistorstufe. Aber am erweiterten Modell ist sie analytisch unlösbar (Kapitel 6.11): Exponentialkennlinie, Early-Faktoren, stromabhängiges β und die implizite VBE,eff-Kopplung verweben die Gleichungen zu einem nichtlinearen System.

Damit die Verfahren nicht im Zweidimensionalen „vom Himmel fallen”, beginnt das Kapitel eine Etage tiefer: an der blauen Leuchtdiode am Vorwiderstand — ein Bauteil, eine Unbekannte, und doch das komplette Programm dieses Buches im Kleinformat: eine echte Messung, ein ideales Modell, das an ihr scheitert, eine physikalisch begründete Erweiterung um den Bahnwiderstand, die Approximation der Messpunkte durch Kurvenanpassung — und schließlich das Newton-Raphson-Verfahren, das den Arbeitspunkt der impliziten Gleichung findet. Erst dann steigen wir zum Transistor auf, wo dieselben Verfahren im R2 arbeiten — mit vollständiger, analytisch hergeleiteter Jacobi-Matrix, wie es SPICE intern ebenfalls tut.

Nach diesem Kapitel können Sie:

- die ideale Shockley-Diodenkennlinie hinschreiben und ihre Gültigkeitsgrenzen benennen,

- begründen, warum LEDs — insbesondere blaue GaN-LEDs — eine Erweiterung um Idealitätsfaktor und Serienwiderstand benötigen,

- Messdaten mit dem erweiterten Modell fitten (Approximation) und erklären, warum in der Form VI gefittet wird,

- das Newton-Raphson-Verfahren auf die implizite Schaltungsgleichung anwenden — mit analytischer Ableitung, sinnvollem Startwert und numerischen Schutzmaßnahmen,

- das nichtlineare System FVBE,VCE=0 der Fixed-Bias-Schaltung aufstellen und die Jacobi-Matrix vollständig herleiten,

- einen Schaltungsparameter (RB) per Bisektion auf einen Ziel-Arbeitspunkt einstellen.

## 8.2 Das Verfahren im Eindimensionalen: die blaue LED

Dieser Abschnitt folgt dem Vorlesungsmanuskript „LED-Kennlinien-Approximation” und den Begleitprogrammen Aproximation_AP_LED_normale_Shockly.py und Aproximation_AP_LED_5.py; alle Zahlenwerte sind aus der Messdatei LED_blau.txt reproduziert.

### 8.2.1 Die Messung

Gemessen wurde die Durchlasskennlinie einer blauen LED mit dem Kennlinienschreiber (Export LED_blau.txt, PN-Junction-I/V-Modus): 46 Messpunkte Vf,If von 0 bis knapp 2,9 V bzw. 12 mA. Für die Modellanpassung werden nur Punkte mit If>0,05 mA verwendet (35 Punkte) — unterhalb dieser Schwelle dominieren Leckströme und Messrauschen, und das Modell gilt streng nur im Durchlassbereich.

### 8.2.2 Die ideale Shockley-Gleichung

William Shockley leitete 1949 die Strom-Spannungs-Kennlinie des idealen p-n-Übergangs aus dem Drift-Diffusions-Modell ab:

ID=ISeVD/n VT−1   VT=k Tq≈25,85 mV bei 25 ∘C

Für VD≫VT bleibt die reine Exponentialfunktion; im halblogarithmischen Diagramm eine Gerade mit 1 Dekade je n⋅59,5 mV — dieselbe 60-mV-Regel, die in Kapitel 7 den Gummel-Plot trug. Die Gleichung gilt allerdings nur unter Idealannahmen: keine Rekombination in der Raumladungszone, keine ohmschen Bahnwiderstände, Niedriginjektion. Alle diese Annahmen verletzt eine reale LED.

### 8.2.3 Das Scheitern an der blauen LED — und seine physikalischen Gründe

Passt man die reine Shockley-Gleichung an die Messpunkte an (Programm …_normale_Shockly.py), erhält man:

IS=5,4⋅10−11 A,  n=5,79.

Der Fit „konvergiert” — aber auf einen unphysikalischen Idealitätsfaktor: Für GaN-LEDs liegt n zwischen 1,8 und 3,5; n=5,8 ist keine Physik mehr, sondern der verzweifelte Versuch der Exponentialfunktion, einer Kurve zu folgen, die gar keine reine Exponentialfunktion ist. Abbildung 8.1 zeigt es: Die rote Kurve hebt zu früh ab, verfehlt das Knie und schneidet die Messpunkte nur noch.

Abbildung 8.1 — Beide Modelle an denselben Messpunkten (LED_blau.txt): Das reine Shockley-Modell (rot) kann die gemessene Kennlinie trotz frei gefittetem n nicht wiedergeben; das um den Serienwiderstand erweiterte Modell (blau) liegt exakt auf den Messpunkten.

Drei physikalische Effekte sind verantwortlich — jeder verletzt eine Idealannahme, jeder erzwingt eine Modellerweiterung:

| Beobachtung | Ursache | Modellerweiterung |
| --- | --- | --- |
| n>1 | strahlende und SRH-Rekombination in der Raumladungszone (bei GaN zusätzlich Auger — „ABC-Rekombination”) | n als freier Parameter (1…5) |
| Kennlinie knickt bei hohem Strom ab, wird fast linear | ohmsche Spannungsabfälle: p-GaN-Bahngebiet (schlechte Lochbeweglichkeit!), ITO-Elektrode, Bonddrähte, Kontakte | Serienwiderstand RS addieren |
| IS extrem klein (10−18 A und darunter) | große Bandlücke des GaN (Eg≈3,4 eV), IS∼e−Eg/kT | log10IS als Fitparameter |

Die Bandlücke erklärt zugleich die hohe Flussspannung: Die Photonenenergie EPhoton=h c/λ≈e VF koppelt Farbe und Flussspannung — rote LEDs liegen bei 1,6–2,0 V, blaue InGaN/GaN-LEDs bei 2,8–3,5 V. Blaue LEDs haben damit die höchste Flussspannung aller sichtbaren LEDs — und den stärksten RS-Einfluss, denn dessen Abfall IDRS wächst linear mit dem Strom.

### 8.2.4 Die erweiterte Shockley-Gleichung — in der Form VI

Das erweiterte Modell ist die ideale Shockley-Diode in Reihe mit dem parasitären Serienwiderstand RS. Aufgeschrieben wird es bewusst als Spannung in Abhängigkeit vom Strom:

VD=n VT ln​IDIS+1+ID RS

Warum VI statt IV? Der Strom variiert bei einer LED über etwa fünf Größenordnungen, die Spannung nur zwischen ca. 2,5 und 3,5 V. Ein Fehler von 1 % in VD entspricht wegen der Exponentialfunktion bis zu einem Faktor 10 in ID. Die Methode der kleinsten Quadrate minimiert den Fehler der abhängigen Variablen — wählt man V als abhängige Größe, sind die Residuen gleichmäßig verteilt und der Fit gut konditioniert. Aus demselben Grund wird nicht IS direkt gefittet, sondern log10IS: Werte um 10−20 A wären als direkte Parameter numerisch miserabel konditioniert, ihr Logarithmus (−20 …) ist es nicht.

### 8.2.5 Die Approximation: Fit an die Messpunkte

scipy.optimize.curve_fit bestimmt die drei Parameter θ=log10IS, n, RS durch Minimieren der Residuenquadratsumme i​[Vgemessen,i−VModellIi,θ]2, mit den Startwerten und physikalisch begründeten Grenzen des Originalprogramms (log10IS∈−35,−10, n∈1,5, RS∈0,200 Ω). Ergebnis für die vermessene blaue LED (Unsicherheiten aus der Kovarianzmatrix):

| Parameter | Wert | Einordnung (typisch für blaue GaN-LEDs) |
| --- | --- | --- |
| log10IS/A | −25,83±0,72 → IS≈1,5⋅10−26 A | noch unter dem Typbereich 10−20…10−16 A — IS ist eine extreme Extrapolationsgröße und stark mit n korreliert (±0,72 Dekaden!) |
| n | 1,898±0,060 | im Typbereich 1,8…3,5 ✓ |
| RS | 16,0±0,4 Ω | im Typbereich 5…50 Ω ✓ |

Die blaue Kurve in Abbildung 8.1 ist dieses Modell: Sie liegt über den gesamten Messbereich auf den Punkten. Der Kontrast zum reinen Modell ist die Kernbotschaft des Abschnitts: Erst der Bahnwiderstand macht die LED approximierbar — mit Parametern, die dann auch physikalisch deutbar sind.

### 8.2.6 Newton-Raphson: der Arbeitspunkt der impliziten Gleichung

Nun die Schaltung: Spannungsquelle Uges, Vorwiderstand R, LED. Die Maschenregel mit eingesetztem Modell lautet

Uges=ID R+n VTln​IDIS+1+ID RS.

Diese Gleichung ist implizit in ID — der Strom steht linear und im Logarithmus; eine geschlossene Auflösung existiert nur über die unpraktische Lambert-W-Funktion. Also numerisch: Als Fehlerfunktion (Residuum) dient die Abweichung von der Maschenregel,

fID=n VTln​IDIS+1+ID R+RS−Uges =! 0,

mit der analytisch berechneten Ableitung

f′ID=n VTID+IS+R+RS

(analytisch statt numerisch: exakt, schnell, keine Schrittweitenprobleme). Die Newton-Raphson-Iteration — Tangente an f, Schnitt mit der Nullachse, quadratische Konvergenz —

IDk+1=IDk−fIDkf′IDk

braucht noch einen Startwert. Das Originalprogramm verwendet den gedämpften Kurzschlussstrom ID0=Uges/R+RS+1 — als läge statt der LED ein 1-Ω-Widerstand in der Masche; das liegt für typische LED-Schaltungen nahe genug an der Lösung. Der Kern in Python (wortgetreu aus Aproximation_AP_LED_5.py):

def solve_for_Id(Uges, R, log10_Is, n, Rs, Vt):
    Is = 10**log10_Is
    Id = Uges / (R + Rs + 1.0)      # Startwert: gedaempfter Kurzschlussstrom
    for _ in range(1000):
        if Id <= 0:
            Id = 1e-12              # Schutz: ln fuer Id <= 0 nicht definiert
        f = n*Vt*np.log(Id/Is + 1) + Id*Rs + Id*R - Uges
        df = (n*Vt)/(Id + Is) + Rs + R
        Id_new = Id - f / df
        if abs(Id_new - Id) < 1e-7:       # Toleranz 0,1 uA
            return Id_new if Id_new > 0 else None
        Id = Id_new
    return None                     # keine Konvergenz -> Warnung im Programm

Numerische Sicherheitsmaßnahmen (aus dem Originalprogramm — so arbeitet robuste Numerik): ID≤0 wird auf 10−12 A zurückgesetzt (Logarithmus-Schutz); f′≈0 wird abgefangen; nach 1000 Iterationen ohne Konvergenz gibt es eine Warnung statt eines stillen Fehlers; ein Ergebnis ID≤0 wird als physikalisch ungültig verworfen; und VD≥Uges löst eine Plausibilitätswarnung aus.

Der echte Lauf mit den gefitteten Parametern, Uges=5 V, R=100 Ω:

| k | IDk |
| --- | --- |
| 0 (Start) | 42,719 mA |
| 1 | 19,512 mA |
| 2 | 19,611473 mA |
| 3 | 19,611478 mA — konvergiert |

Drei Iterationen; von Schritt 1 auf 2 gewinnt das Verfahren vier gültige Stellen, von 2 auf 3 die restlichen — die quadratische Konvergenz in Aktion.

### 8.2.7 Arbeitspunkt und Lastgerade

Grafisch ist die Lösung der Schnittpunkt der LED-Kennlinie mit der Lastgeraden VD=Uges−ID R (Achsenschnittpunkte: Leerlauf Uges auf der Spannungs-, Kurzschluss Uges/R auf der Stromachse):

Abbildung 8.2 — Arbeitspunkt auf der LED-Kennlinie (Reproduktion des Originaldiagramms): Modellkurve, Lastgerade, Arbeitspunkt — und die Messpunkte zum Abgleich. Der Arbeitspunkt liegt mitten im vermessenen Bereich, das Modell interpoliert hier, es extrapoliert nicht.

| Größe | Wert |
| --- | --- |
| VD | 3,039 V |
| ID | 19,61 mA |
| UR=ID R | 1,96 V |
| PR=ID2 R | 38,5 mW |

Dimensionierungsregel (aus dem Vorlesungsmanuskript): Für die schnelle Vorwiderstands-Wahl genügt R=Uges−VF/ID,soll. Beispiel: Uges=5 V, VF=3,2 V (blaue LED bei 20 mA), ID,soll=20 mA → R=90 Ω → Normwert 100 Ω. Die exakte Rechnung oben bestätigt die Auslegung: Mit dem Normwert fließen 19,6 mA.

### 8.2.8 Was der Transistor davon erbt

Der Aufstieg ins Zweidimensionale ändert die Struktur nicht:

- Residuum → Ableitung → Iteration bleibt die Dreiteilung; aus f und f′ werden der Vektor F und die Jacobi-Matrix J, aus der Division f/f′ das lineare Gleichungssystem J Δx=−F.

- Der Serienwiderstand kehrt wieder: Was bei der LED RS ist, ist beim Transistor der innere Basiswiderstand RB,int — beide machen die Gleichungen implizit.

- Die Formulierungswahl ist jeweils bewusst: Bei der LED löst VI das Fit-Konditionierungsproblem; beim Transistor arbeiten wir in den Klemmenspannungen VBE,VCE, weil Maschenregeln und Modell dort am natürlichsten zusammentreffen.

## 8.3 Aufstieg zum Transistor: die Fixed-Bias-Schaltung

Als Beispielschaltung dient die einfachste Arbeitspunkteinstellung — die Fixed-Bias-Schaltung (Basisvorwiderstand, Abbildung 8.3): Versorgung VCC=25 V, Kollektorwiderstand RC=100 Ω, Basisspannung VBB=VCC, Basisvorwiderstand RB (gesucht).

Abbildung 8.3 — Die Fixed-Bias-Schaltung. RB prägt den Basisstrom ein und stellt damit den Arbeitspunkt ein; RC setzt den Kollektorstrom in die Ausgangsspannung um.

Zwei unabhängige Maschen liefern zwei Gleichungen — und damit genau die Zahl, die wir für die zwei Unbekannten VBE und VCE brauchen:

Basiskreis:

VBB=IB RB+VBE  ⇒  IB=VBB−VBERB

Kollektorkreis (Lastgerade):

VCC=IC RC+VCE  ⇒  IC=VCC−VCERC

Die Lastgerade verbindet die Punkte 0, VCC/RC=(0, 250 mA) und VCC, 0=(25 V, 0). Der Arbeitspunkt ist ihr Schnittpunkt mit der Transistorkennlinie — wie bei der LED, nur dass die „Kennlinie” jetzt das volle Modell aus Kapitel 6.8 ist.

## 8.4 Das nichtlineare System FVBE,VCE=0

Gesucht ist das Paar VBE,VCE, das gleichzeitig die Schaltungsgleichungen und das Transistormodell erfüllt. Wie bei der LED schreibt man Residuen — jetzt zwei:

Gleichung 1 — Basiskreis trifft Basisstrom-Modell:

f1VBE,VCE=IB−ISβeff eVBE,eff/nVT1+VCEVAB=0

Gleichung 2 — Lastgerade trifft Kollektorstrom-Modell:

f2VBE,VCE=IC−IS eVBE,eff/nVT1+VCEVA=0

mit den inneren Größen (alle aus den Kapiteln 6 und 8.3):

IB=VBB−VBERB, IC=VCC−VCERC, VBE,eff=VBE−IBRB,int, βeff=βF1+IC/IKF.

Warum keine Gleichung allein lösbar ist: f1 enthält über βeff den Kollektorstrom (also VCE), f2 über VBE,eff den Basisstrom (also VBE) — die Gleichungen sind wechselseitig verkoppelt. Ein geschlossener Ausdruck existiert nicht; das ist keine mathematische Schwäche, sondern die direkte Folge der in Kapitel 6 eingebauten Physik.

## 8.5 Newton-Raphson im Mehrdimensionalen

Das Verfahren aus 8.2.6 überträgt sich wörtlich; nur wird aus der Ableitung die Jacobi-Matrix:

xk+1=xk−Jxk−1 Fxk,  xk=VBEVCE, F=f1f2, J=∂F∂x.

Praktisch invertiert man J nie, sondern löst das lineare System

Jxk Δx=−Fxk,  xk+1=xk+Δx

(im Programm numpy.linalg.solve; Abbruch bei ∥Fxk∥<10−10). Für den BJT-Arbeitspunkt ist VBE,VCE0=0,65 V, VCC/2 praktisch immer ausreichend: Die Diodenspannung eines leitenden Silizium-Übergangs ist nie weit von 0,65 V entfernt — der Startwert steckt, wie bei der LED der gedämpfte Kurzschlussstrom, schon im physikalischen Vorwissen.

## 8.6 Die Jacobi-Matrix — vollständig hergeleitet

Die vier Elemente sind Schulableitungen — wenn man eine innere Ableitung nicht vergisst. Mit IB=VBB−VBE/RB gilt

VBE,eff=VBE−VBB−VBERB RB,int  ⇒   dVBE,effdVBE=1+RB,intRB

— größer als 1, weil ein steigendes VBE zugleich IB senkt und damit den Abzugsterm verkleinert: beide Effekte ziehen VBE,eff nach oben. Damit die vier Elemente (Abkürzung E≡eVBE,eff/nVT, b≡βeff):

J11=∂f1∂VBE=−1RB−ISb E dVBE,effdVBE 1nVT1+VCEVAB

J12=∂f1∂VCE=−ISb E 1VAB  (nur der Early-Faktor hängt von VCE)

J21=∂f2∂VBE=−IS E dVBE,effdVBE 1nVT1+VCEVA

J22=∂f2∂VCE=−1RC−IS E 1VA  (Lastgerade: dIC/dVCE=−1/RC)

(Die schwache VCE-Abhängigkeit von b über IC wird hier, wie in der SPICE-Praxis üblich, in der Jacobi-Matrix vernachlässigt — sie beschleunigt nur die Konvergenz, ändert aber die Lösung nicht, denn die Lösung wird allein von F=0 bestimmt, nicht von J. Eine ungenaue Jacobi-Matrix kostet Iterationen, nie Richtigkeit.)

## 8.7 Das Programm

Der Kern in unmittelbarer Übersetzung der Formeln — Modellfunktionen aus Kapitel 6.9 vorausgesetzt:

def F(x, RB):
    """Residuenvektor [f1, f2] des nichtlinearen Systems."""
    vbe, vce = x
    ib   = (VBB - vbe) / RB              # Basiskreis-Masche
    ic   = (VCC - vce) / RC              # Lastgerade
    veff = vbe - ib * RBI                # innerer Basiswiderstand
    ex   = np.exp(veff / (NF * VT))
    b    = beta_eff(ic)                  # Webster-Formel
    f1 = ib - (IS / b) * ex * (1 + vce / VAR)
    f2 = ic - IS * ex * (1 + vce / VAF)
    return np.array([f1, f2])

def J(x, RB):
    """Jacobi-Matrix, analytisch (Abschnitt 8.6)."""
    vbe, vce = x
    ib   = (VBB - vbe) / RB
    ic   = (VCC - vce) / RC
    ex   = np.exp((vbe - ib * RBI) / (NF * VT))
    b    = beta_eff(ic)
    dveff = 1 + RBI / RB                 # innere Ableitung!
    j11 = -1/RB - (IS/b) * ex * dveff / (NF*VT) * (1 + vce/VAR)
    j12 = -(IS/b) * ex / VAR
    j21 = -IS * ex * dveff / (NF*VT) * (1 + vce/VAF)
    j22 = -1/RC - IS * ex / VAF
    return np.array([[j11, j12], [j21, j22]])

def newton(RB, x0=(0.65, VCC/2), tol=1e-10):
    x = np.array(x0, float)
    for k in range(100):
        r = F(x, RB)
        if np.linalg.norm(r) < tol:
            return x, k
        x = x + np.linalg.solve(J(x, RB), -r)
    return x, 99

Rechenbeispiel 8.1 — der Startpunkt, von Hand nachgeprüft. Am Startwert 0,65 V, 12,5 V mit RB=37,3 kΩ (gemessene BC547-Parameter): IB=25−0,65/37,3k=652,9 μA, IC=125 mA, VBE,eff=650−9,8=640,2 mV, βeff=290/1+0,125/0,08=181. Damit f1=6,4⋅10−4 und f2=0,122 — beide Residuen weit von Null: Der Startpunkt liegt daneben, wie erwartet. Nach 48 Newton-Raphson-Schritten ist ∥F∥<10−10 (Abbildung 8.5 links) — jede Iteration in Millisekunden.

## 8.8 Die Bisektion stellt RB ein

Bisher war RB gegeben. Die Entwurfsaufgabe lautet umgekehrt: Finde RB so, dass VCE=VCC/2 — die Mitte der Lastgeraden, maximaler symmetrischer Aussteuerbereich für den späteren Verstärker (Kapitel 12).

Dafür verwendet das Vorlesungsprogramm (Erweitere_Spice_Parameter_1.py) das Bisektionsverfahren (Intervallschachtelung). Es setzt nur zweierlei voraus: Stetigkeit und einen Vorzeichenwechsel der Zielabweichung gRB=VCERB−VCC/2 über dem Suchintervall. Den garantiert hier die Physik als Monotoniekette:

RB↑ ⇒ IB↓ ⇒ IC↓ ⇒ VRC=ICRC↓ ⇒ VCE=VCC−VRC↑

Algorithmus: Intervallmitte RB* probieren → innen löst Newton-Raphson die Schaltung → je nach Vorzeichen von VCE−VCC/2 die untere oder obere Intervallgrenze nachziehen → wiederholen. Nach k Schritten ist RB auf b−a/2k eingegrenzt — ein Bit Genauigkeit je Schritt, garantiert, aber eben nur linear konvergent. So sieht der tatsächliche Suchlauf aus (gemessene BC547-Parameter, Startintervall 10…500 kΩ):

| Schritt | RB-Versuch | VCE (Newton-Raphson) | Entscheidung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 255,0 kΩ | 22,35 V | zu groß → absenken |
| 2 | 132,5 kΩ | 20,36 V | zu groß → absenken |
| 3 | 71,2 kΩ | 17,35 V | zu groß → absenken |
| 4 | 40,6 kΩ | 13,26 V | zu groß → absenken |
| 5 | 25,3 kΩ | 8,47 V | zu klein → anheben |
| 6 | 33,0 kΩ | 11,32 V | zu klein → anheben |
| 7 | 36,8 kΩ | 12,37 V | zu klein → anheben |
| 8 | 38,7 kΩ | 12,83 V | zu groß → absenken |
| 9 | 37,8 kΩ | 12,61 V | zu groß → absenken |
| 10 | 37,3 kΩ | 12,49 V | Ziel erreicht |

Das Intervall halbiert sich stur — nach zehn Schritten von 490 kΩ auf unter 1 kΩ (490/210≈0,5). Hier verschachteln sich die beiden Verfahren des Kapitels: außen die garantierte, aber langsame Bisektion über den Entwurfsparameter; innen der schnelle Newton-Raphson über die Schaltungsgrößen. Diese Arbeitsteilung „außen robust, innen schnell” kehrt in Optimierung und Simulation ständig wieder.

Programmstruktur im Überblick (vollständiges Programm kap08_rechnung.py im Begleitmaterial; Original der Vorlesung: Erweitere_Spice_Parameter_1.py):

| Programmteil | Funktion |
| --- | --- |
| Parameterblock | gemessene BC547-Parameter (Kap. 7.8) + Schaltungswerte |
| beta_eff(ic) | Webster-Formel (Kap. 6.6) |
| F(x, RB) | Residuenvektor f1,f2 (Abschn. 8.4) |
| J(x, RB) | analytische Jacobi-Matrix (Abschn. 8.6) |
| newton(RB, x0) | Newton-Raphson mit linalg.solve (Abschn. 8.5/8.7) |
| Bisektionsschleife | RB-Suche auf VCE=VCC/2 (Abschn. 8.8) |
| Ausgabe/Plots | Arbeitspunkttabelle, Lastgerade, Konvergenzkurven |

## 8.9 Ergebnis mit den gemessenen BC547-Parametern

Mit dem Parametersatz aus Kapitel 7.8 (IS=5,0⋅10−14 A, n=1,01, βF=290, VA=95 V, VAB=190 V, IKF=80 mA, RB,int=15 Ω) liefert die Bisektion:

| Größe | Wert | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| RB | 37,3 kΩ | Ergebnis der Bisektion |
| VBE | 752,2 mV | Klemmenspannung |
| VBE,eff | 742,4 mV | 9,8 mV Abfall an RB,int |
| VCE | 12,49 V | Ziel VCC/2 getroffen |
| IB | 650,5 µA |  |
| IC | 125,1 mA | Mitte der Lastgeraden |
| βeff | 181 | statt βF=290! |
| IC/IKF | 1,56 | tief in der Hochinjektion |

Abbildung 8.4 — Die Lösung als Bild: Transistorkennlinie (beim gefundenen VBE) und Lastgerade schneiden sich im Arbeitspunkt VCE=12,5 V, IC=125 mA. Ehrlichkeitshinweis: Die Kennlinie ist das in Kapitel 7 an die Messung angepasste Modell; der Arbeitspunkt selbst liegt oberhalb des vermessenen Strombereichs — das Modell wird hier also extrapoliert (deshalb sind hier keine Messpunkte einzeichenbar; bei der LED in Abbildung 8.2 lag der Arbeitspunkt dagegen mitten im Messbereich).

Abbildung 8.5 — Konvergenzverhalten: links Newton-Raphson. Vom Startwert VBE=0,65 V aus schießt der erste Schritt über die e-Funktion hinaus; danach folgen rund 42 Schritte gedämpfter Abstieg mit dem Faktor 1/e je Schritt (eine Gerade im logarithmischen Bild, denn jeder Schritt senkt VBE um genau nVT), und erst die letzten vier Schritte sind quadratisch: bei k=48 fällt ∥F∥ unter 10−10. Rechts die Bisektion (linear — eine Halbierung je Schritt), die nach zehn Schritten im Toleranzband liegt. Die Überschrift im Bild selbst nennt nur den letzten, quadratischen Abschnitt; sie stammt aus kap08_rechnung.py und ist dort unverändert geblieben.

Vergleich mit der idealen Handabschätzung. Ohne Early, RB,int und Webster rechnet man in einer Minute: ICZiel=VCC/2RC=125 mA, VBE≈nVTlnIC/IS=746 mV, IB=IC/βF=431 μA,

RBideal=VBB−VBEIB=25−0,746431 μA≈56,3 kΩ.

Das vollständige Modell sagt aber 37,3 kΩ — die Abschätzung liegt um 34 % daneben. Der Grund steht in der Ergebnistabelle: Bei 125 mA ist IC/IKF=1,56 — der BC547 arbeitet weit oberhalb seines gemessenen Kniestroms, β bricht von 290 auf 181 ein, und der Basisstrom muss um eben diesen Faktor größer sein als ideal gedacht. Ob die Faustformel trägt, entscheidet also nicht die Formel, sondern der in Kapitel 7 gemessene Wert von IKF — mit dem Demo-Wert 0,5 A wäre der Fehler unter 10 % geblieben. Messung, Modell und Numerik: erst die ganze Kette macht die Aussage richtig.

(Praktische Randnotiz: IC=125 mA überschreitet die Dauergrenze IC,max=100 mA des BC547 und liegt oberhalb des in Kapitel 7 vermessenen Strombereichs — das Modell wird hier bewusst extrapoliert, um den IKF-Effekt drastisch zu zeigen. Ein realer Entwurf würde RC größer wählen; Aufgabe 5 rechnet genau diesen Fall.)

## 8.10 Zusammenfassung

- Die blaue LED zeigt das ganze Programm im Kleinen: Die ideale Shockley-Gleichung scheitert an der realen Kennlinie (Fit flieht in ein unphysikalisches n=5,8); erst die Erweiterung um den Serienwiderstand RS macht die Messpunkte approximierbar — mit physikalisch deutbaren Parametern (n=1,90, RS=16 Ω).

- Der Fit erfolgt in der Form VI (Konditionierung!), der Arbeitspunkt folgt aus der impliziten Maschengleichung per Newton-Raphson — analytische Ableitung, physikalisch motivierter Startwert, Schutzmaßnahmen; Konvergenz in drei Iterationen.

- Beim Transistor wird daraus das System FVBE,VCE=0 mit analytischer Jacobi-Matrix (innere Ableitung 1+RB,int/RB!); außen stellt die Bisektion den Entwurfsparameter RB ein — „außen robust, innen schnell”.

- Mit den gemessenen Parametern verfehlt die ideale Handabschätzung das Ergebnis um 34 % — die Hochinjektion (IC≈1,6 IKF) ist im Arbeitspunkt real wirksam. Faustformeln bleiben wertvoll als Startwert und Plausibilitätstest, nicht als Ergebnis.

Kapitel 9 schließt den Kreis: Dieselben gemessenen Parameter wandern als .model-Karte in LTspice und als Blockschaltbild nach Simulink — und beide Simulatoren müssen denselben Arbeitspunkt liefern wie unser eigener Newton-Raphson-Löser.

## Übungsaufgaben zu Kapitel 8

(Aufgaben 1–3 aus dem LED-Vorlesungsmanuskript)

- Idealitätsfaktor: Eine blaue LED zeigt im halblogarithmischen I-V-Diagramm eine Steigung von 1 Dekade pro 120 mV. Man berechne den Idealitätsfaktor n bei T=25 ∘C. (Hinweis: ΔV=n VTln10=n⋅59,5 mV.)

- Vorwiderstand dimensionieren: Uges=3,3 V, blaue LED mit VF=3,05 V bei IF=10 mA. Man berechne den benötigten Vorwiderstand, die an ihm entstehende Verlustleistung und den passenden E12-Normwert.

- Newton-Raphson per Hand: Mit n=2, IS=10−20 A, RS=20 Ω, R=100 Ω, Uges=5 V, VT=25,85 mV führe man drei Iterationen per Taschenrechner durch (Startwert ID0=Uges/R+RS+1=41,3 mA).

- Jacobi-Element: Man leite J12 selbst her und begründe, warum dort — anders als in J11 — keine innere Ableitung auftritt.

- Realistischer Entwurf: Man wiederhole die Bisektion mit RC=1 kΩ (also ICZiel=12,5 mA). Wie groß ist jetzt IC/IKF, wie nahe rückt βeff an βF, und auf wie viel Prozent verbessert sich die ideale RB-Abschätzung?

- Serienstreuung (aus Kapitel 7 übernommen): βF variiere über die BC547-Klassengrenzen 110…800. Man berechne RB je Fall und erkläre, warum die Fixed-Bias-Schaltung für die Serienfertigung ungeeignet ist — und welche Schaltungsmaßnahme hilft (Vorgriff auf Kapitel 12: Emitterwiderstand).