# Transistortechnik — Vom Gummel-Poon-Modell zu den h-Parametern

Modell, SPICE-Parameter, messtechnische Bestimmung und Kleinsignalverhalten — mit vollständigen Herleitungen und Annahmen · Version 2

Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc.

Table of Contents

Autor: Prof. Dr.-Ing. Ralph Wystup M.Sc. · Vorlesungsmanuskript zur Transistortechnik

Version 2 — Kapitel 2 verwendet ausschließlich das vereinfachte Modell mit den Klemmenspannungen VBE,VCE (keine VBC-Formulierung, kein Leckterm); ergänzt um Kap. 5.7 „Das messungsbasierte Vierquadranten-Kennlinienfeld”.

# Vorbemerkung — Ziel und Anspruch dieses Skripts

Dieses Skript verfolgt ein Ziel: vollständige Transparenz der Methode. Es zeigt lückenlos,

- welches physikalische Modell dem Bipolartransistor zugrunde liegt (Gummel-Poon),

- welche Parameter (SPICE) darin vorkommen und was sie bedeuten,

- wie man diese Parameter aus Messungen bestimmt — mit jeder Annahme, jeder Näherung und den Grenzen der Bestimmbarkeit,

- wie man daraus das Kleinsignalverhalten (h-Parameter) ableitet — analytisch und grafisch.

Als durchgehendes Rechenbeispiel dient ein realer NPN-Transistor BC337-25, dessen Kennlinien mit einem Kurventracer aufgenommen und ausgewertet wurden.

Grundannahmen des gesamten Skripts (sofern nicht anders vermerkt): - Temperatur T=300 K, damit Thermospannung VT=kBT/q=25,85 mV. - NPN-Transistor im Vorwärts-Aktivbetrieb (VBE>0, VBC<0). - Quasistatik (keine Kapazitäten) für DC- und h-Parameter-Betrachtung. - Ein-Dimensionalität, homogene Dotierung je Zone, Niedriginjektion außer wo ausdrücklich Hochinjektion behandelt wird.

# 1. Physikalische Grundlagen

## 1.1 Der Transistor als gesteuerte Quelle

Ein NPN-Transistor besteht aus zwei gegeneinander geschalteten pn-Übergängen (Emitter-Basis, Kollektor-Basis) mit einer sehr dünnen Basis. Im Aktivbetrieb ist die BE-Diode in Fluss, die BC-Diode in Sperr. Über der BE-Diode injizierte Elektronen diffundieren durch die dünne Basis und werden vom Kollektor „abgesaugt”.

## 1.2 Ebers-Moll als Ausgangspunkt

Das Ebers-Moll-Modell beschreibt beide Dioden mit ihren Transportströmen. Im Vorwärts-Aktivbetrieb dominiert der Vorwärts-Transportstrom

ICC=ISeVBE/VT−1,

mit dem Transport-Sättigungsstrom IS. Der Kollektorstrom ist im Idealfall IC≈ICC, der Basisstrom IB=ICC/βF. Ebers-Moll erfasst aber nicht: Early-Effekt, Hochinjektion, Leckströme, Bahnwiderstände. Genau diese Effekte ergänzt das Gummel-Poon-Modell.

# 2. Das verwendete Transistormodell

Diesem Skript liegt ein vereinfachtes Transistormodell für den Aktivbetrieb zugrunde — genau die Gleichungen des begleitenden Simulink-Modells. Ausgangspunkt ist die Early-Gleichung des Kollektorstroms. Alle Ströme sind Funktionen der Klemmenspannungen VBE und VCE.

## 2.1 Der Kollektorstrom (Early-Gleichung)

IC=IS eVBE/n VT1+VCEVA

- IS — Sättigungsstrom, n — Emissionskoeffizient (ideal ≈1), VA — Early-Spannung.

- Der Exponentialterm beschreibt die in Fluss betriebene BE-Diode; der Faktor 1+VCE/VA die Basisweitenmodulation (Early-Effekt) — direkt über die Klemmenspannung VCE.

## 2.2 Der Early-Effekt und VA

(1) Anschauung. Steigt VCE, verbreitert sich die Kollektor-Basis-Sperrschicht in die Basis hinein; die effektive Basisweite sinkt, der Diffusionsgradient steigt, also steigt IC leicht mit VCE — die Ausgangskennlinien sind nicht exakt waagerecht.

(2) Messvorschrift. Extrapoliert man die flachen Äste der Ausgangskennlinien rückwärts, schneiden sie die VCE-Achse gemeinsam im Punkt VCE=−VA. Daraus wird VA bestimmt (Kap. 4).

(3) Beispiel (BC337-25). VA≈146 V (Datenblatt 145,7 V).

## 2.3 Die effektive Stromverstärkung (Hochinjektion, IKF)

(1) Anschauung. Bei großem IC wird die injizierte Ladungsträgerdichte vergleichbar mit der Basisdotierung; die Verstärkung bricht ein, β fällt bei hohen Strömen ab.

(2) Mathematik. Über die normierte Basisladung qB ergibt sich

βeff=βFqB≈βF1+IC/IKF

mit der idealen Stromverstärkung βF und dem Vorwärts-Kniestrom IKF: bei IC=IKF ist β um den Faktor 2 gefallen.

(3) Beispiel. BC337-25: IKF≈0,9 A — bei den gemessenen ≤11 mA ist IC/IKF≲0,01, der Abfall also nicht sichtbar (wichtig für Kap. 4/5).

## 2.4 Der Basisstrom und die innere Basis-Emitter-Spannung

Der innere Basiswiderstand RB,int reduziert die innere Basis-Emitter-Spannung um den Spannungsabfall am Widerstand:

VBE,eff=VBE−IB RB,int

Nur diese innere Spannung treibt den Übergang. Damit lautet der Basisstrom

IB=ISβeff eVBE,eff/n VT1+VCEVAB

Der Faktor 1+VCE/VAB modelliert die (schwache) VCE-Abhängigkeit des Basisstroms und ist für die spätere Rückwirkung h12e verantwortlich.

Anmerkung (Modellgrenze). Der reale BC337 zeigt bei kleinem Strom einen leichten hFE-Anstieg (Rekombination in der BE-Sperrschicht). Dieses vereinfachte Modell enthält diesen Effekt bewusst nicht — er bleibt als kleine, benannte Restabweichung sichtbar (Kap. 4). Vollständige Modelle beschreiben ihn über einen zusätzlichen Leckterm; hier wird er nicht verwendet.

## 2.5 Das vollständige Gleichungssystem

IC=IS eVBE/n VT1+VCEVAβeff=βF1+IC/IKF,  VBE,eff=VBE−IB RB,intIB=ISβeff eVBE,eff/n VT1+VCEVAB

Annahmen: Aktivbetrieb (keine Sättigung, kein Inversbetrieb), T=300 K, Niedriginjektion außer der über IKF erfassten Hochstromkorrektur.

Zwei Formulierungen nebeneinander. Im Exponenten des Kollektorstroms steht hier die Klemmenspannung VBE; das Vorlesungsmanuskript BJT-SPICE setzt an derselben Stelle die innere Spannung VBE,eff ein, weil der Übergang für beide Ströme dieselbe innere Spannung sieht. Beide Rechnungen sind in sich richtig — IS nimmt den Unterschied auf —, aber die Parameter der einen Form dürfen nicht in das Programm der anderen eingesetzt werden. Der Unterschied ist der Faktor exp​IBRB,int/nVT: beim BC337-25 mit IC=5 mA, VCE=5 V (IB=18,58 μA, RB,int=60 Ω) sind das 1,115 mV und damit +4,4 % in IC; beim BC547 im Fixed-Bias-Arbeitspunkt (IC=125 mA, IB=650,5 μA, RB,int=15 Ω) sind es 9,758 mV und +45,3 %.

## 2.6 Die implizite Gleichung und die algebraische Schleife

VBE,eff=VBE−IBRB,int und IB hängen wechselseitig voneinander ab → im Simulationsfluss entsteht eine algebraische Schleife. Sauber löst man sie

- physikalisch durch eine kleine Basis-Kapazität C (Knotengleichung C VBE,eff=VBE−VBE,eff/RB,int−IB; im stationären Zustand exakt), oder

- numerisch durch einen Fixpunkt-/Newton-Solver.

Ein z^{-1}/Delay bricht die Schleife zwar auf, ist wegen der steilen e-Funktion aber instabilitätsgefährdet — die Schleife wird am besten an der Spannung VBE,eff aufgebrochen, nicht am Strom.

# 3. SPICE-Parameter im Überblick

| SPICE | Symbol | Bedeutung | BC337-25 (Ref.) |
| --- | --- | --- | --- |
| IS | IS | Transport-Sättigungsstrom | 4,1⋅10−14 A |
| NF | n | Vorwärts-Emissionskoeffizient | 1,0 |
| BF | βF | ideale Vorwärts-Stromverstärkung | 292 |
| VAF | VA | Vorwärts-Early-Spannung | 146 V |
| IKF | IKF | Vorwärts-Kniestrom (Hochinjektion) | 0,9 A |
| ISE | ISE | B-E-Leck-Sättigungsstrom | 3,5⋅10−15 A |
| NE | NE | B-E-Leck-Emissionskoeffizient | 1,35 |
| RB | RB | Basis-Bahnwiderstand | 60 Ω |
| VAR | VAR/VAB | Rückwärts-Early-Spannung | (Rückwirkung) |

Weitere GP-Parameter (BR, ISC, NC, IKR, RC, RE, Kapazitäten CJE, CJC, TF, TR …) betreffen Invers-, Sperr- und Dynamikverhalten und werden hier nicht benötigt.

# 4. Parameterbestimmung aus Messungen — die Methode

Wir bestimmen die Parameter aus fünf Kennlinienfeldern eines Kurventracers. Jeder Schritt nennt Messgröße, Formel, Annahme und Grenze.

## 4.1 IS und n aus dem Gummel-Plot

Messung: IC über VBE (halblogarithmisch), bei konstantem VCE. Modell: lnIC=ln​IS1+VCE/VA+VBEnVT. Die Gerade im halblog. Plot hat Steigung 1/nVT und Achsenabschnitt lnIS′:

n=1VT⋅1Steigung,  IS=eAchsenabschnitt1+VCE/VA.

Annahmen/Grenzen: Auswertung nur im rein exponentiellen Ast. Nach unten begrenzt durch den Rausch-/Quantisierungsboden des Tracers (hier ≈5 μA), nach oben durch Hochinjektion/RB. Wird dieser Bereich nicht sauber gewählt, ergeben sich unphysikalische Werte (im Beispiel lieferte ein zu weites Fenster zunächst n≈3,5 statt 1,0). Beispiel: n=1,004, IS=4,8⋅10−14 A.

## 4.2 VA aus der Ausgangskennlinie

Messung: IC über VCE bei konstantem IB. Formel: flachen Ast linear fitten, IC=a+b VCE; der VCE-Achsenschnitt liegt bei −VA:

VA=ab =IC∂IC/∂VCE−VCE.

Grenze: die VA-Werte streuen leicht mit IB; VA ist nur schwach bestimmt. Beispiel: VA≈110…150 V.

## 4.3 βF und IKF aus hFE

Messung: hFE=IC/IB über IC bzw. Steigung von IC-IB. βF ist das Plateau/Maximum von hFE; IKF folgt aus dem Hochstromabfall β=βF/1+IC/IKF. Grenze: ist der Abfall im Messbereich nicht erreicht, ist IKF nicht bestimmbar (nur untere Schranke). Beispiel: βF≈250…275; IKF nicht bestimmbar (≫11 mA) → Datenblatt 0,9 A.

## 4.4 RB und die Grenze des Modells

- Der reale hFE-Anstieg bei kleinem IC (BE-Rekombination) ist im verwendeten Modell nicht enthalten (Kap. 2.4) und bleibt eine kleine, benannte Restabweichung.

- RB zeigt sich erst im Hochstrom-Knick des Gummel-Plots; bei kleinen Strömen unsichtbar → nicht bestimmbar → Datenblatt.

## 4.5 Globaler Fit und Identifizierbarkeit

Statt Feature-für-Feature kann man alle Kennlinien gleichzeitig fitten (hier: Nelder-Mead, ableitungsfrei). Kostenfunktion = mittleres quadratisches, datensatzweise gewichtetes Residuum (Gummel im Log-, die übrigen im Relativmaß).

Der entscheidende Transparenzschritt — Identifizierbarkeit. Ein Parameter ist nur dann aus den Daten bestimmbar, wenn die Kostenfunktion empfindlich auf ihn reagiert. Test: jeden Parameter um +20 % stören und den Kostenanstieg messen.

| Parameter | Kostenfaktor (+20 %) | Bestimmbar? |
| --- | --- | --- |
| n | × 2774 | ja, sehr stark |
| βF | × 28 | ja |
| IS | × 7,2 | ja |
| VA | × 1,07 | schwach |
| RB | × 1,19 | schwach |
| IKF | × 1,0 | nein (flach) |

Konsequenz (und ehrliche Aussage der Methode): IKF und RB hinterlassen im gemessenen Bereich keine bzw. kaum Signatur — man kann sie nicht „aus dem Fehler herausziehen”; sie werden aus dem Datenblatt bzw. als Default gesetzt. Ihre Bestimmung erfordert gezielte Zusatzmessungen (Hochstrom für IKF, Hochstrom-Gummel für RB).

## 4.6 Validierung

Das Modell mit dem bestimmten Satz trifft alle fünf Kennlinienfelder auf ≈1–2 % RMS. Der Abgleich mit dem BC337-25-Datenblatt (IS,VA,βF) ist die stärkste unabhängige Bestätigung.

Gesamtauswertung BC337-25. Messung (Punkte) und Modell (Linien) für alle fünf Kennlinienfelder, dazu der bestimmte Parametersatz, die RMS-Fehler, die Identifizierbarkeit (Ampel) und der Datenblattabgleich.

# 5. Kleinsignalverhalten und h-Parameter

## 5.1 Arbeitspunkt und Linearisierung

Um einen Gleich-Arbeitspunkt Q=VBEQ,VCEQ werden IC und IB linearisiert. Mit den vier Leitwerten (partielle Ableitungen des Modells)

gm=∂IC∂VBE,  go=∂IC∂VCE,  gπ=∂IB∂VBE,  gμ=∂IB∂VCE

gilt für die Kleinsignalgrößen (vbe,vce,ib,ic):

ic=gmvbe+govce,  ib=gπvbe+gμvce.

## 5.2 Definition der h-Parameter (Emitterschaltung)

Die Hybrid-(h-)Parameter wählen ib und vce als unabhängige Größen:

vbe=h11e ib+h12e vce,  ic=h21e ib+h22e vce

|  | Definition | Name | Einheit |
| --- | --- | --- | --- |
| h11e | ∂VBE∂IBVCE | Eingangswiderstand | Ω |
| h12e | ∂VBE∂VCEIB | Spannungsrückwirkung | – |
| h21e | ∂IC∂IBVCE | Stromverstärkung | – |
| h22e | ∂IC∂VCEIB | Ausgangsleitwert | S |

## 5.3 Herleitung der h-Parameter aus den Leitwerten

Aus der zweiten Gleichung (ib=gπvbe+gμvce) nach vbe auflösen:

vbe=1gπ ib−gμgπ vce ⇒ h11e=1gπ, h12e=−gμgπ.

In die ic-Gleichung einsetzen:

ic=gmgπ ib+go−gmgμgπvce ⇒ h21e=gmgπ, h22e=go−gmgμgπ.

## 5.4 Physikalische Ausdrücke (mit dem Modell aus Kap. 2)

Setzt man die Ableitungen ein (idealer Basisstrom, IB≈IC/β):

gm=ICnVT, gπ=gmβ=IBnVT, go=ICVA+VCE, gμ≈IBVAB.

Damit die kompakten, in der Vorlesung zentralen Beziehungen:

h11e=β nVTIC=nVTIB    h21e=β

h22e≈go=ICVA+VCE    h12e≈nVTVAB

Interpretation. h11e ist der differentielle BE-Widerstand (fällt mit IC); h21e ist die (Kleinsignal-)Stromverstärkung; h22e ist der Early-Ausgangsleitwert; h12e die (sehr kleine) Rückwirkung. Grenze: ist VAB im Modell nicht gesetzt (VAB→∞), folgt h12e→0 — die vereinfachte Form bildet die Rückwirkung praktisch nicht ab (real h12e∼10−4).

## 5.5 Bezug zum Kleinsignal-Ersatzbild

Mit rπ=h11e, β=h21e, ro=1/h22e und gm=β/rπ ergibt sich unmittelbar das Hybrid-π-Ersatzbild.

## 5.6 Grafische Bestimmung im Vierquadranten-Kennlinienfeld

(1) Anschauung. Jeder h-Parameter ist die Tangentensteigung einer Kennlinie im Arbeitspunkt. Klassisch ordnet man die vier Kennlinien im Vierquadranten-Kennlinienfeld an; der Arbeitspunkt verbindet alle vier:

- Eingangskennlinie IBVBE|VCE → Steigung gπ, also h11e=1/gπ.

- Übertragungskennlinie ICIB|VCE → Steigung =h21e.

- Ausgangskennlinie ICVCE|IB → Steigung =h22e.

- Rückwirkungskennlinie VBEVCE|IB → Steigung =h12e.

(3) Rechenbeispiel BC337-25 bei IC=5 mA, VCE=5 V (⇒VBE=658 mV, IB=19,1 μA):

gm=5 mA25,85 mV=193 mS, h11e=274⋅25,85 mV5 mA≈1,42 kΩ,

h21e≈274,  h22e=5 mA146 V+5 V≈33 μS ro≈30 kΩ,  h12e≈0.

Warum das Programm 1,45 kΩ ausgibt. Die kompakte Formel h11e=β nVT/IC enthält den Basisbahnwiderstand nicht. bjt_hparam.py leitet dieselbe Größe aus dem gefitteten Modell ab, in dem RB,int=60 Ω steckt, und kommt deshalb auf h11e=1452,7 Ω und h21e=279,8 — rund 2 % über dem Wert der kompakten Formel. Von Hand nachgerechnet: nVT/IB+RB,int=1396,7 Ω+60 Ω=1456,7 Ω.

h-Parameter als Tangentensteigungen. In jedem Kennfeld ist der Arbeitspunkt (roter Punkt) mit der Tangente markiert; deren Steigung liefert den jeweiligen h-Parameter. Rechts das Ergebnis samt Kleinsignal-Ersatzwerten und Arbeitspunkt.

## 5.7 Vom Messwert zum h-Parameter — das messungsbasierte Vierquadranten-Kennlinienfeld

Die vier Kennfelder lassen sich zum klassischen Vierquadranten-Kennlinienfeld zusammenfügen, in dem ein Arbeitspunkt über alle vier Quadranten „durchgezogen” wird (Anordnung: Q2 Übertragung | Q1 Ausgang oben, Q3 Eingang | Q4 Rückwirkung unten; die Achsen IC, VCE, IB, VBE sind jeweils quadrantenübergreifend geteilt). Entscheidend für die Lehre ist die lückenlose Verankerung in den Messdaten — hier der Weg Messung → Fit → Tangente → h-Parameter in einem Bild.

Datengrundlage je Quadrant (volle Transparenz):

- Q1 (Ausgang, IC–VCE) und Q2 (Übertragung, IC–IB) sind direkt gemessen (Kurventracer-Dateien Ic_Vce, Ic_Ib).

- Q3 (Eingang, VBE–IB) und Q4 (Rückwirkung, VBE–VCE) wurden nicht direkt aufgenommen, lassen sich aber aus den vorhandenen Messdatensätzen rekonstruieren — sie ruhen damit ebenfalls auf der Messung:

  - Q3: Bei gemeinsamem VCE werden IC–VBE und IC–IB über den gemeinsamen Kollektorstrom verknüpft. Für jeden Stützwert IC liefert die eine Messung VBEIC, die andere IBIC — das ergibt das gesuchte Wertepaar IB,VBE.

  - Q4: Für festes IB liefert IC–VCE den Verlauf ICVCE; die Messung IC–VBE liefert dazu VBEIC. Zusammengesetzt ergibt sich VCE,VBE.

Konstruktion und Ablesung. Die vier Konstruktionslinien IC=const, IB=const, VBE=const, VCE=const verbinden die vier Arbeitspunkte zu einem geschlossenen Zug. Die Tangente in jedem Quadranten ist die gesuchte Steigung und liefert unmittelbar den h-Parameter (Kap. 5.2/5.3). Die glatte Linie ist der Fit an genau diese Messpunkte; die Tangentensteigung ist damit die gemessene Steigung, kein freier Modellwert.

Ehrliche Grenze. In Q4 liegen die (rekonstruierten) Messpunkte praktisch waagerecht: die Rückwirkung h12e ist so klein, dass sie unter der Messauflösung liegt — konsistent mit h12e≈0 des vereinfachten Modells (real ∼10−4). Das ist selbst eine lehrreiche Aussage: nicht jeder Parameter ist aus jedem Messaufbau ablesbar.

Messungsbasiertes Vierquadranten-Kennlinienfeld (BC337-25), Arbeitspunkt IC=5 mA, VCE=5 V. Direkte Messpunkte in Q1/Q2, aus den Messdaten rekonstruierte Punkte (Quadrate) in Q3/Q4; die durchgezogene Linie ist der Fit an diese Daten, die gestrichelten Tangenten liefern die h-Parameter (h11e≈1,42 kΩ, h21e≈274, h22e≈33 μS, h12e≈0). So wird der Weg Messung → Fit → Tangente → h-Parameter in einem Bild sichtbar.

# 6. Zusammenfassung

- Das verwendete Modell erweitert die ideale Kennlinie um Early-Effekt (VA), Hochinjektion (IKF) und den inneren Basiswiderstand (RB,int) — durchgehend in den Klemmenspannungen VBE,VCE.

- Aus fünf Kennlinienfeldern lassen sich IS,n,βF,VA direkt bestimmen; IKF und RB sind im üblichen Messbereich nicht identifizierbar und werden aus dem Datenblatt/als Default gesetzt — das macht die Identifizierbarkeitsanalyse transparent.

- Die h-Parameter folgen als Tangentensteigungen bzw. analytisch aus den Modell-Leitwerten; die kompakten Beziehungen h11e=βnVT/IC, h21e=β, h22e=IC/VA+VCE verbinden Kennlinie, Modell und Ersatzbild.

# Anhang A — Formelzusammenfassung

VT=kBTq=25,85 mV 300 K

IC=IS eVBE/nVT1+VCEVA, βeff=βF1+IC/IKF

IB=ISβeffeVBE,eff/nVT1+VCEVAB, VBE,eff=VBE−IBRB

h11e=1gπ,  h12e=−gμgπ,  h21e=gmgπ,  h22e=go−gmgμgπ

# Anhang B — Symbolverzeichnis

| Symbol | Bedeutung |
| --- | --- |
| VT | Thermospannung kBT/q |
| IS | Transport-Sättigungsstrom |
| n | Emissionskoeffizient (ideal ≈1) |
| βF,βeff | ideale / effektive Stromverstärkung |
| VA,VAB | Vorwärts- / Rückwärts-Early-Spannung |
| IKF | Vorwärts-Kniestrom |
| RB | Basis-Bahnwiderstand |
| gm,gπ,go,gμ | Kleinsignal-Leitwerte |
| h11e…h22e | Hybrid-Parameter (Emitterschaltung) |
| rπ,ro | Eingangs-/Ausgangswiderstand (Hybrid-π) |

# Anhang C — Verwendete Werkzeuge und Reproduzierbarkeit

Die Auswertung erfolgte mit eigenständigen Python-Programmen (nur numpy/matplotlib): bjt_gesamt.py/bjt_dashboard.py (Extraktion, globaler Fit, Bewertung), bjt_hparam.py (h-Parameter im Arbeitspunkt) und bjt_4quadrant.py (messungsbasiertes Vierquadranten-Kennlinienfeld, Kap. 5.7). Alle Programme verwenden die Messdaten als Grundlage — die Modellkurven sind der Fit an genau diese Messungen. Damit ist jeder Schritt nachvollziehbar und reproduzierbar.

# Anhang D — Literatur (Auswahl)

- H. K. Gummel, H. C. Poon: An Integral Charge Control Model of Bipolar Transistors, Bell Syst. Tech. J., 1970.

- G. Massobrio, P. Antognetti: Semiconductor Device Modeling with SPICE.

- Tietze/Schenk: Halbleiter-Schaltungstechnik.

- BC337-25 SPICE-Modell (Philips/NXP).