Table of Contents

Praxisleitfaden / Laborunterlage

Einfache Messvorschrift

SPICE-Parameter aus Transistorkennlinien

(allgemeingültig für beliebige bipolare Kleinsignal-Transistoren, npn und pnp)

| Benötigte Messungen: ▸ Gummel-Plot (I_C, I_B vs. V_BE) ▸ Ausgangskennfeld (I_C vs. V_CE) ▸ Eingangskennlinie (V_BE vs. I_B) | Ergebnis: ▸ I_S, NF (n) ▸ BF (beta_F) ▸ VAF (V_A) ▸ IKF ▸ RBM (R_B,int) |
| --- | --- |

Lehrstuhl Halbleiterelektronik | Hochschule | 2026

0 Vorbereitung

| ⚠ | Wichtig vor Beginn: - Transistor-Pinout (E, B, C) im Datenblatt prüfen – Verpolung zerstört das Bauteil. - Bei npn: alle Spannungen positiv. Bei pnp: alle Vorzeichen umkehren (Messverfahren identisch). - Strombegrenzung am Kennlinienschreiber aktivieren (I_C,max laut Datenblatt nicht überschreiten). - Kurze Messpulse oder Pausen zwischen Messpunkten verwenden – Selbsterwärmung verfälscht I_S. - Raumtemperatur notieren (alle folgenden Formeln gelten für T ≈ 300 K / 25-27°C). |
| --- | --- |

Benötigte Werte vorab

Notieren Sie folgende Konstante, sie wird in allen Auswertungen gebraucht:

V_T = 25.86 mV (Temperaturspannung bei T = 300 K, fest)

1 Messung: Gummel-Plot aufnehmen

| 1 | Gummel-Plot messen Ziel: I_C und I_B in Abhängigkeit von V_BE bei konstantem V_CE aufzeichnen. ☐ V_CE fest einstellen (z. B. 5 V – Wert im aktiven Bereich, weit weg von Sättigung). ☐ V_BE von ca. 0.4 V in kleinen Schritten (5-10 mV) bis zur Strombegrenzung hochfahren. ☐ Bei jedem Schritt I_C UND I_B notieren (Kennlinienschreiber zeigt meist beide gleichzeitig). ☐ Mindestens 15-20 Messpunkte über den gesamten Spannungsbereich aufnehmen. ☐ Werte tabellarisch notieren: V_BE ¦ I_C ¦ I_B |
| --- | --- |

Falls der Kennlinienschreiber kein direktes Gummel-Plot-Display besitzt, kann diese Messung auch als normale Eingangskennlinie I_C(V_BE) bei festem V_CE aufgenommen werden – der Basisstrom I_B wird dann separat mit einem Amperemeter im Basiszweig mitgemessen.

2 Messung: Ausgangskennfeld aufnehmen

| 2 | Ausgangskennfeld messen Ziel: I_C in Abhängigkeit von V_CE bei mehreren festen I_B-Stufen. ☐ 3-5 verschiedene Basisstrom-Stufen wählen (z. B. 10, 20, 40, 80 µA), gleichmäßig verteilt. ☐ Für jede I_B-Stufe: V_CE von 0 V bis zur gewünschten Maximalspannung durchfahren. ☐ Besonders im Bereich V_CE = 0...1 V (Sättigung) und V_CE > 2 V (aktiver Bereich) Punkte aufnehmen. ☐ Pro Stufe mindestens 8-10 Punkte, davon mind. 2 Punkte bei hohem V_CE (z. B. 5V und 20V) für spätere Extrapolation. ☐ Werte tabellarisch notieren: I_B-Stufe ¦ V_CE ¦ I_C |
| --- | --- |

3 Messung: Eingangskennlinie bei hohem Strom

| 3 | Eingangskennlinie im Hochstrombereich messen Ziel: V_BE bei möglichst hohem I_B genau erfassen (für R_B,int später). ☐ V_CE fest einstellen (gleicher Wert wie in Schritt 1, z. B. 5 V). ☐ I_B möglichst nah an die zulässige Strombegrenzung des Transistors heranfahren. ☐ V_BE bei diesem hohen I_B-Wert genau ablesen und notieren. ☐ Zusätzlich einen Punkt bei niedrigem I_B (z. B. 1/10 des Maximalwerts) notieren – dient als Referenz. |
| --- | --- |

Damit ist die Messphase abgeschlossen. Alle folgenden Schritte sind reine Auswertung der notierten Zahlenwerte am Schreibtisch – kein weiterer Gerätekontakt nötig.

4 Auswertung: Sättigungsstrom I_S und Idealfaktor n

| 4 | I_S und n aus Gummel-Plot berechnen Aus der Gummel-Plot-Tabelle (Schritt 1) zwei Punkte im mittleren, geraden Bereich wählen. Auswahlregel: Punkte meiden, bei denen I_C sehr klein ist (< 1 µA, Leckströme) oder sehr groß (nahe Strombegrenzung, Hochinjektion). Mittelbereich verwenden. |
| --- | --- |

Zwei Punkte: (V_BE1, I_C1) und (V_BE2, I_C2) mit I_C2 > I_C1

Schritt A: n = (V_BE2 - V_BE1) / ( V_T * ln(I_C2/I_C1) )

Schritt B: I_S = I_C1 / exp( V_BE1 / (n*V_T) )

Plausibilitätscheck: n sollte für Si-Transistoren zwischen 1.0 und 1.1 liegen. Werte deutlich darüber oder darunter deuten auf einen Ablesefehler oder ungeeignete Messpunkte hin.

5 Auswertung: Stromverstärkung beta_F

| 5 | beta_F aus dem Plateau bestimmen Für jeden Messpunkt aus Schritt 1 beta = I_C / I_B berechnen und über I_C auftragen (oder einfach als Tabellenspalte). |
| --- | --- |

beta(I_C) = I_C / I_B (für jeden Messpunkt einzeln berechnen)

beta_F = Maximalwert von beta im mittleren Strombereich (Plateau)

Der höchste stabile Wert über mehrere benachbarte Messpunkte (nicht der absolute Einzelmaximalwert, der durch Messrauschen verfälscht sein kann) wird als BF in SPICE eingetragen.

6 Auswertung: Early-Spannung V_A

| 6 | V_A aus dem Ausgangskennfeld extrapolieren Eine I_B-Kurve aus Schritt 2 auswählen. Die beiden Messpunkte bei hohem V_CE verwenden (mindestens 10V auseinander für geringen Fehler). |
| --- | --- |

Zwei Punkte derselben I_B-Kurve: (V_CE1, I_C1) und (V_CE2, I_C2)

V_A = ( V_CE2 * I_C1 - V_CE1 * I_C2 ) / ( I_C2 - I_C1 )

Diese Berechnung für 2-3 verschiedene I_B-Stufen wiederholen und die Ergebnisse mitteln – das erhöht die Genauigkeit, da die Extrapolation empfindlich auf Ablesefehler reagiert.

7 Auswertung: Knickstrom I_KF

| 7 | I_KF aus dem beta-Abfall bestimmen Die beta(I_C)-Werte aus Schritt 5 bei hohen Strömen betrachten. |
| --- | --- |

Schritt A: Zielwert berechnen: beta_Ziel = 0.707 * beta_F

Schritt B: In der beta(I_C)-Tabelle den I_C-Wert suchen, bei dem

beta auf beta_Ziel gefallen ist.

Dieser Strom ist I_KF.

Falls kein Messpunkt genau auf beta_Ziel fällt, zwischen den zwei nächstgelegenen Messpunkten linear interpolieren.

8 Auswertung: Interner Basiswiderstand R_B,int

| 8 | R_B,int aus dem Hochstrom-Messpunkt berechnen Den Hochstrom-Messpunkt aus Schritt 3 (V_BE bei hohem I_B) verwenden, sowie I_S und beta_F aus Schritt 4/5. |
| --- | --- |

Schritt A: Idealen V_BE-Wert berechnen (ohne Widerstandseffekt):

V_BE,ideal = n * V_T * ln( beta_F * I_B / I_S )

Schritt B: Mit dem TATSÄCHLICH gemessenen V_BE vergleichen:

R_B,int = ( V_BE,gemessen - V_BE,ideal ) / I_B

Diese Berechnung nur bei möglichst hohem I_B durchführen, da der Effekt bei kleinem Strom im Messrauschen untergeht (Spannungsabfall I_B·R_B,int ist dann zu klein zum sicheren Erfassen).

9 Ergebnis-Checkliste

Am Ende sollten folgende sieben Werte vorliegen:

| Parameter | SPICE-Name | Aus Schritt | Ihr Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| I_S | IS | 4 |  |
| n | NF | 4 |  |
| beta_F | BF | 5 |  |
| V_A | VAF | 6 |  |
| I_KF | IKF | 7 |  |
| R_B,int | RBM | 8 |  |

Die Basis-Early-Spannung VAR/V_AB ist messtechnisch aufwendiger zu bestimmen und wird in der Praxis häufig per Faustregel mit V_AB ≈ 2 · V_A abgeschätzt, falls keine separate Messung erfolgt.

10 Plausibilitätsbereiche für Kleinsignal-Si-Transistoren

Liegt Ihr Ergebnis weit außerhalb dieser Bereiche, prüfen Sie Messpunkte und Rechnung auf Fehler:

| Parameter | Typischer Bereich | Hinweis bei Abweichung |
| --- | --- | --- |
| n | 1.00 - 1.10 | deutlich höher: ungeeignete Messpunkte (zu kleiner/großer Strom) |
| I_S | 1e-15 - 1e-12 A | stark temperaturabhängig, Messtemperatur prüfen |
| beta_F | 50 - 800 | Datenblatt-Klassengrenzen des Transistors beachten |
| V_A | 30 - 200 V | negativer Wert: Punkte vertauscht oder Ablesefehler |
| I_KF | 10 mA - 1 A | abhängig vom Bauteil, vgl. I_C,max im Datenblatt |
| R_B,int | 1 - 50 Ω | negativer Wert: Hochstrompunkt nicht hoch genug gewählt |